PARTEA A II A:

- Exemplificati metoda de ACCES DIRECT la memorii

- Mecanism partajat de citire-scriere

- Blocurile individuale au o adresă unică bazată pe poziția fizică

  - Acces direct până în vecinătatea locației

  - Căutare secvențială sau așteptare până la locația finală

- Timpul de acces este variabil

- Exemplu: unități de disc magnetic

- Explicati ce reprezinta latent semnalului CAS la memoriile DRAM

CAS: valideaza adresa de coloana

RAS:valideaza adresa de linie

-multiplexarea este controlata de 2 semnale: CAS si RAS

-pentru memoriile sincrone se utilizeaza latenta semnalului CAS

- Acces asociativ la memorii

- Memorie asociativa: un cuvant este regasit pe baza unei portiuni a continutului sau si nu a adresei

- Fiecare locatie are propriul mechanism de adresare

- Timpul de acces este independent de locatia care trebuie accesata sau de accesele precedente

- Acces aleator la memorii

Locatiile pot fi accesate in orice ordine

RAM – Random Access Memory

Timpul de acces este independent de locatia care trebuie accesata

Mechanism separat de adresare pentru fiecare locatie

Exemplu: memorii semiconductoare

- Explicati principiul memoriei cu unitati multiple

- Permite suprapunerea acceselor de citire sau de scriere a mai multor date

- O secvență de adrese consecutive este asignată unor unități consecutive de memorie

- Exemplu: Arhitectură pentru conectarea în paralel a 2m unități de memorie

  - Cuvântul cu adresa i este asignat unității de memorie Mj, j=i mod 2m

- Eficiența unui sistem de memorie cu unități multiple:dependentă de ordinea în care sunt generate adresele de memorie

- Explicati PRINCIPIUL PAGINARII COMBINATE CU SEGMENTAREA si AVANTAJUL acestei metode

- Fiecare segment este impartit in pagini

- Simplifica amplasarea segmentelor

- Avantajul: se elimina necesitatea de a plasa segmentul intr-o zona contigua din memoria principala

  - Este nevoie doar de un numar de cadre de pagina egal cu numarul paginilor in care s-a impartit segmentul

  - Cadrele de pagina nu trebuie sa fie contigue

Paginare:  impartirea unui process in pagini cu dimensiuni identice

Segmentare:  impartirea unui process in segmente cu dimensiuni variabile

- Explicati ce reprezinta ARHITECTURILE SISTOLICE

-sunt formate prin interconectarea unui set de celule indentice de prelucrare a datelor

Cuvintele de date circula in mod sincron de la celula la celula

Fiecare celula executa o etapa de prelucrare

Datele sunt complet prelucrate atunci cand rezultatele apar de la celulele marginale

Arhitecturile sistolice sunt avantajoase pt prelucrarea digitala a semnalelor.

- Principalele caracteristici ale arhitecturii NAND a memoriilor flash

- Accesul la citire, scriere: la nivel de pagina

- Accesul pentru stergere: la nivel de bloc

- Conceputa pentru inlocuirea memoriilor externe

- Matrice de celule:conexiuni in serie

Avantaje:        -     Densitate si capacitate mai ridicata

- Cost mai redus

- Viteza mai ridicata a operatiilor de stergere,citire secventiala si scriere secventiala

- *Desenati si explicati schema unei celule de memorie asociative

- Desenati si explicati structura calculatorului static cu flux de date MIT

- Unitatea de procesare: EP multiple

- Unitatea de memorie: celule de instructiuni

- Celula de instructiune: contine reprezentarea unui nod al grafului -> sablon de activitate

  - Codul operatiei, simboluri(date) de intrare, pointeri la celulele destinatie

- Pachet de operatie: o instructiune validata

- Pachet rezultat: valoare, adresa destinatie

- Explicati urmatorii parametri ai memoriilor DRAM: durata ciclului, timp de acces la coloana, rata de transfer sustinuta

- Durata ciclului(tM): timpul minim între operațiile secvențiale de citire tM> tA

- Timp de acces la coloană(tCA–ColumnAccess time): timpul după care va fi disponibilă data solicitată de la activarea semnalului CAS

- -Rata de transfer susținută: ține cont de un acces inițial la memorie, urmat de transferul a patru cuvinte la rata maximă

EXTRA:

- Timpul de acces la linie(tRA–RowAccess time), numit și timp de acces (tA)sau timp de acces aleatoriu: timpul dintre activarea semnalului RASși selecția liniei sau prezența datei în bufferul de ieșire

- Rata de transfer la vârf(peakbandwidth) a unui modul DRAM:transferul la rata maxima pentru o configurație a magistralei de memorie

- Ignoră timpul inițial necesar pentru încărcarea datei din modulul DRAM

- Comparati paginarea si segmentarea

- Paginarea necesita un sistem mai simplu de alocare a memoriei decat segmentarea

- Paginile nu au semnificatie logica

- In cazul segmentarii, apare fragmentarea memoriei -> algoritm de compactare

  - Fragmentare externa: spatiu inutilizabil intre zonele ocupate

  - Fragmentare interna:spatiu inutilizabil in interiorul unui bloc(segment)

- Prezentati caracteristicile arhitecturilor RISC

- arhitectura RISC este de tip “load/store”

- Executia majoritatii instructiunilor necesita un singur ciclu de ceas

- Instructiunile au format fix

- Unitatea de control este cablata

- Numar redus de formate de instructiuni

- UCP are un numar mare de registre

  - Alternativa: memorie cache de dimensiuni mari

- Compilatorul are o complexitate ridicata

- Exista relativ putine instructiuni si foarte putine moduri de adresare

- Faciliteaza operatiile limbajelor de nivel inalt

- Utilizeaza sisteme pipeline de instructiuni si metode pentru rezolvarea problemei salturilor

- Prezentati arhitecturile cu flux de date

- Instructiunile cu flux de date nu adreseaza variabile -> contin variabile utilizate

- Executia instructiunilor nu afecteaza alte instructiuni gata pentru executie

- Sunt de 2 tipuri:

  - arhitectura statica

- validarea unei  instructiuni: atunci cand operanzii sunt receptionati si o alta instructiune asteapta rezultatul

- constrangere impusa prin semnale de confirmare

- fiecare arc din graful fluxului de date poate contine cel mult un simbol

- exemplu : graf al fluxului de date intr-o arhitectura static

  - arhitectura dinamica

- validarea unei instructiuni: atunci cand operanzii sunt receptionati

- comparativ cu arhitecturile statice: permit un grad mai ridicat de parallelism

- pot deveni disponibile simultan mai multe seturi de operanzi ale instructiunii

- este necesar un mecanism pentru a distinge diferitele seturi de operanzi pentru o instructiune

- un arc din graful fluxului de date poate contine mai mult de un simbol

- exemplu : graf al fluxului de date intr-o arhitectura dinamica

- Explicati urmatoarele notiuni :

- Memorie RAM static -> SRAM

Memoriile SRAM sunt mai rapide decat memoriile DRAM

Memorii statice – celule similar cu bistabilele

-metode care minimizeaza complexitatea celulelor si numarul de conexiuni

-citirea este nedistructiva

-o celula SRAM necesita pana la sase tranzistoare

- Memorie asociativa

Datele sunt identificate prin continutul acestora -> memorii adresabile prin continut

Este de 2 tipuri: -cu potrivire exacta: datele sunt identificate pe baza egalitatii cu o cheie

-cu comparatie: utilizeaza operatori relationali

Organizarea logica poate fi :

  - fixa:

- un cuvant este impartit in segmente fixe

- segment cheie:fiecare bit al acestui segment trebuie utilizat pentru o interogare

  - variabila:

- un cuvant poate fi impartit in segmente fixe

- orice parte a unui segment poate fi utilizata pentru o interogare -> complet interogabila

Memoria asociativă permite determinarea rapidă a prezenței unui cuvânt în memorie

Conține o logică suplimentară pentru compararea în paralel a tuturor cuvintelor cu cuvântul căutat

Poate fi cu potrivire exactă sau cu comparație, cu organizare fixă sau organizare variabilă

- Memorie SDRAM

- Utilizeaza o arhitectura cu unitati(bancuri) multiple

- Poate functiona in mod exploziv (“burst”) pentru 2 biti, 4 biti , 8 biti sau o pagina

- Este controlata prin comenzi plasate pe magistrala -> interpretate pe frontul crescator al semnalului de ceas

- Semnalele unei memorii SDRAM: CLK, CKE,CS,RAS,CAS,WE,DQ,DQM,A,BA

- Comenzi SDRAM: ………

- Arhitecturi MIMD

- Se pot utiliza pentru o clasa larga de aplicatii deoarece sunt mai generale comparativ cu celelalte arhitecturi paralele, dar programarea lor este mai dificila

- Categorii principale de arhitecturi MIMD:  -  cu memorie partajata(s.n multiprocesoare)

-  cu transmitere de mesaje(s.n  multicalculatoare)

- Intr-o arhitectura MIMD, fiecare procesor functioneaza independent. Rezultatele task-urilor unui procesor pot fi necesare unui alt procesor

- Arhitecturi cu mai multe procesoare de prelucrare

- Avantaje: performanta ridicata, toleranta la defecte, este posibila reconfigurarea dinamica a resurselor

- Prezentati arhitecturile MIMD cu memorie partajata

- Se mai numesc multiprocesoare

- Procesoare interconectate cu module de memorie

  - Oricare processor poate accesa oricare modul de memorie -> se simplifica programarea

  - Transferul datelor intre procesoare prin RI este rapid -> arhitectura cu legatura stransa

  - Timpul de acces la memorie este acelasi -> arhitectura cu memorie uniforma

- Avantaje:

  - tehnicile de programare a uniprocesoarelor pot fi adaptate in mod simplu pentru multiprocesoare

  - nu este necesara mutarea fizica a datelor atunci cand procesele comunica intre ele -> Comunicatia intre procese este eficienta

- Dezavantaje:

  - accesul la datele partajate necesita constructii de sincronizare-> semafoare

  - scalabilitate redusa din cauza conflictelor la accesul memoriei

- Prezentati formatul SSD pentru memoria flash

- SSD- solid –state drive

- Poate utiliza interfete compatibile cu unitatile de discuri magnetice

- De obicei contine memorii flash NAND

  - Mai multe circuite de memorie -> functioneaza in parallel

  - Rata de transfer este marita

  - Intarzierile relativ mari la executia operatiilor sunt ascunse

- Buffer – realizat cu o memorie DRAM, utilizat ca o memorie cache rapida

- Baterie sau condensator-permite salvarea datelor din buffer la intreruperea tensiunii de alimentare

- Controller- corectia erorilor (cod ECC)

- Interfata- SATA ( serial ATA), USB,

- NVMe

- Explicati care este rolul unui buffer de translatoare (TLB) utilizat la memorie virtuala.

TLB -> pentru cresterea vitezei de translatare se poate utiliza un buffer de translatare

- Prezentati principiul arhitecturii vectoriale.

- Apartin categoriei MISD

- Arhitecturile vectoriale sunt optimizate pentru executia operatiilor cu vectori sau tablouri

- Operatiile asupra vectorilor se executa serial

- Prezentati principiul arhitecturii cu fire de executie multiple.

Utilizeaza un mecanism pentru comutarea rapida a contextului intre firele de executie

-asigura comutarea rapida a contextului intre firele de executie

-trebuie sa fie disponibile suficiente fire de executie

- Paginare-principii generale

- Divizarea unui program (process) in blocuri cu dimensiuni identice

  - Blocurile sunt stocate in memoria secundara -> pagini

- Paginile sunt incarcate in memoria principala -> cadre de pagina

- Fiecare process trebuie sa pastreze in memoria principala o tabela de adrese ale memoriei -> tabela de pagini

- Accesul unei variabile sau instructiuni care nu este incarcata in memorie: lipsa de pagina (“ page fault “)

- Paginarea creste timpul de prelucrare necesar unui process

- Accesul in mod pagina

- Dacă la o secvență de accese adresa de linieeste aceeași:este suficient să se transfere adresa de linie o singură dată

  - Se memorează într-un buffer intern o linie de date, numită pagină ->mod pagină

  - Pentru un acces ulterior la aceeași pagină trebuie să se transfere numai o adresă de coloană

  - Nu este necesar să se reface datele din pagină la fiecare acces al unui cuvânt

- În modul pagină:

  - Semnalul RAS este menținutactiv pe durata unei secvențe de transferuri

  - Semnalul CAS este comutat în modul normal

- Durata ciclului în mod pagină(tPC–page mode cycletime)

  - Pentru o memorie cu tRA= 60 ns, o valoare tipicăeste tPC= 35 ns

Patru accese la memorie într-o linie în modul pagină

- tab.pagini

- Matrici sistolice-caracteristici

- Asigura un grad ridicat de parallelism

- Seturile de date prelucrate partial circula in mod sincron prin arhitectura sistolica, eventual in mai multe directii

- Se simplifica implementarea intr-o singura capsula -> celule si interconexiuni uniforme

- Controlul arhitecturii este simplu

- Datele trebuie furnizate in secventa corecta

- Daca matricele X si Y sunt generate in timp real, nu este necesara memorarea lor inainte de a calcula X x Y

- Memoria cache cu mapare directa

Se utilizeaza memorii RAM in locul memoriilor associative -> se reduce costul

Adresele de memorie sunt divizate in 2 parti:

-Index:  s biti de ordin inferior ai adresei din memoria principal -> identifica setul memoriei cache care poate memora blocul

-Marcaj: t biti de ordin superior ramasi ai adresei din memoria principal

Avantaje ale maparii directe:

- Necesita un nr mai redus de biti pentru fiecare cuvant din memoria cache

- Nu necesita memorie asociativa

-Se utilizează memorii RAM în locul memoriilor asociative -> se reduce costul

-Maparea directă a adreselor permite utilizarea unei memorii RAM, dar reduce flexibilitatea prin amplasarea unui bloc într-un anumit set fix

Memoria cache

- este o memorie rapidă care păstrează o parte a instrucțiunilor și a datelor

- Permite reducerea numărului de accese la memoria principală

- Este formată dintr-o memorie de date și o memorie de marcaje

- Se pot utiliza două strategii de scriere: write-backși write-through

- Tabel FIFO si calcul PF

- Strategia LRU ( Least Recently Used)

- Blocul selectat pentru inlocuire: blocul care nu a fost utilizat de cel mai mult timp

- Presupunere: blocul cel mai putin recent utilizat este cel mai putin propabil de a fi utilizat in viitor.

- Evita inlocuirea blocurilor incarcate de mai mult timp, dar fredcvent utilizate

- Dezavantaj: implementarea mai dificila

- Strategia de inlocuire

Dacă nu mai există spațiu în memoria cache, trebuie să se înlocuiască un set

- selectia unui bloc care va fi inlocuit in memoria principal

- Strategii practice de inlocuire: FIFO, LRU

- Există diferite strategii de înlocuire a unui set din memoria cache: înlocuire aleatorie; cel mai puțin frecvent utilizat; cel mai puțin recent utilizat

7) Diagrama bloc & explicata pentru segmentare combinata cu paginare

8) Algoritm LRU pe 4 cadre de pagina ?i o anumita secven?a.

9) Microprocesoare

10) Ce e: a) localitatea temporala b) algoritmul ”cel mai potrivit” c) DRAM sincron d) re?ele neuronale artificiale e) TLB

- Ram static/dynamic

- DDR 1/2/3/4 SDRAM

- pipeline inmultire

- memoria asociativa

- procesoare matriciale

Proiectare unitate de memorie asociativa de 4 cuvinte pe 2 biti cu celule de memorie asoc prezentate la curs