Sistem de procesare

care calculeaza

media aritmetica

a unui flux de date paralel pe 8 biţi

Proiect realizat de către:

- Remus Vultur

- Vlad Ilarie Precup

Instrument software folosit:

Xilinx Foundation Series 3.1i

CUPRINS:

- Specificatia proiectului

- Schema bloc cu componentele principale

- Etapele de proiectare – scheme ale componentelor principale

- Lista componentelor folosite

- Semnificaţia notaţiilor efectuate şi a pinilor interfeţei cu exteriorul

- Posibilităţi de dezvoltare ulterioare

Anexe

- Specificatia proiectului

Cum funcţionează:

Acest dispozitiv calculează media aritmetică a ultimelor 2, 4, 8 sau 16 numere naturale din intervalul [0, 255]. Dispozitivul este alcătuit din două componente principale: generatorul de numere şi filtrul de medie propriu-zis.

Fluxul de date (pe 8 biţi) este transmis de la generator la filtru în mod serial (number/clock cycle).

Pentru a iniţializa/reiniţializa generatorul de numere precum şi filtrul este nevoie de un buton de reset. În cazul generatorului, acest buton este absolut necesar pentru iniţializarea generatoarelor de numere aleatoare. În cazul în care nu se apasă butonul Reset, generatoarele vor produce doar valoarea 0, indiferent de starea semnalului de tact.

Cele trei selecţii de control de care sunt conectate întrerupătoarele vor influenţa modul de lucru al generatorului de date astfel:

| C2 | C1 | C0 | Mod de lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | Test – 0 continuu |
| OFF | OFF | ON | „Square wave” retransmis ca flux de date |
| OFF | ON | OFF | Secvenţă1 repetată de 6 cifre (în zecimal) |
| OFF | ON | ON | Secvenţă2 repetată de 6 cifre (în zecimal) |
| ON | OFF | OFF | Test – 0 continuu |
| ON | OFF | ON | Test – 0 continuu |
| ON | ON | OFF | Generare de secvenţe aleatoare 0-16 |
| ON | ON | ON | Generare de secvenţe aleatoare 0-255 |

Aceste trei selecţii de control vor fi legate atât la un decodor cu rol de enabler cât şi la un multiplexor cu rol de selecţie a fluxului de date.

Ieşirea din această componentă constă în o magistrală cu lăţimea de 8 biţi care va fi distribuită ulterior pe două căi: una pentru afişajul dublu pe şapte segmente, iar a doua către filtrul propriu-zis.

Metoda aleasa pentru implementarea filtrului este una foarte simplu de înţeles, însa acest lucru are dezavatajul că nu produce cel mai optim dispozitiv.

Astfel metoda consta in memorarea numerelor intr-un registru de deplasare si calcularea mediei aritmetice prin utilizarea unor numaratoare structurate pe mai multe nivele.

Observatii:

- Pentru a evita situatia neplacuta in care adunand doua numere pe 8 biti obtinem unul pe 9 biti, folosim urmatorul procedeu:

Cand vrem sa calculam media aritmetica a primelor 4 numere,  vom evita sa calculam suma celor 4 numere, iar apoi sa o impartim la 4 prin doua deplasari la stanga, ci vom calcula media aritmetica a primelor 2 numere, a numerelor pe pozitiile 3 si 4, iar apoi media aritmetica a acestor 2 medii.

Intradevar exista niste pierderi la trunchierea care se face cand calculam primele doua medii aritmetice, insa se poate demonstra ca acest lucru nu afecteaza deloc justetea algoritmului, deoarece aceste pierderi sunt mai mici sau egale cu 0.5.

Astfel, folosind acest algoritm, reducem varietatea componentelor necesare implementarii dispozitivului, fiind necesare doar addere pe 8 biti si registrii de deplasare.

- Pentru implementarea functiei „hold”, cea care patreaza pe afisaj ultima medie aritmetica calculata, s-a recurs la folosirea unei porti SI avand ca intrari clockul si semnalul x2.

In final fluxul de date este directionat catre un multiplexor care are ca selectii intrerupatoarele de lungime. Selectiile acestui filtru prevad urmatoarele moduri de lucru:

| X2 | X1 | X0 | Mod de lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | X | X | Pastreaza valoarea curenta. |
| ON | OFF | OFF | Media aritmetica a primelor 2 numere. |
| ON | OFF | ON | Media aritmetica a primelor 4 numere. |
| ON | ON | OFF | Media aritmetica a primelor 8 numere. |
| ON | ON | ON | Media aritmetica a primelor 16 numere. |

*Anexa1: datele problemei (LabTaskUTCN.pdf)

- Schema bloc cu componentele principale

Display1

Display2

Reset

8

8

Data Generator

Filter

Clock

System Clock

3

8

8

3

Length

Control

Average

Data Stream

- Etapele de proiectare – scheme ale componentelor principale

- Lista componentelor folosite

Pentru construirea acestui dispozitiv au fost folosite următoarele componente din biblioteca de simboluri:

AND2 – poartă AND cu 2 intrări

BUF – buffer

D3_8E – decodor cu enable/demultiplexor cu 3 selecţii şi 8 ieşiri

FDS – D FlipFlop cu Set sincron

FTC – T FlipFlop cu Clear asincron

GND – ground (pentru valoarea 0 logic)

INV – poartă NOT (inversor)

M2_1 – multiplexor 2:1

M4_1E – multiplexor 4:1 cu Enable

NAND2 – poartă NAND cu 2 intrări

OR2 – poartă OR cu 2 intrări

VCC – sursă de voltaj pozitiv (pentru valoarea 1 logic)

X74_162 – numărător pe 4 biţi cu parallel load

XNOR2 – poartă XNOR cu 2 intrări

XOR2 – poartă XOR cu 2 intrări

XOR4 – poartă XOR cu 4 intrări

SR16CE – registru de shiftare pe 16 biţi cu regim serial-in -> parallel-out

ADD8 – full adder pe 8 biţi cascadabil

Următoarele componente au fost create de noi (prezentare în structură ierarhică):

- DATA_GENERATOR – generatorul de date pe 8 biţi controlat de utilizator

- SQUARE_WAVE – generator de undă împărţită la 4

- ZERO_GENERATOR – generator de 0 pe 8 biţi

- STUDENT1_DATA – generator de secvenţă repetată

- STUDENT1MEM – memorie ROM cu date preluate din stud1.mem

- STUDENT2_DATA – generator de secvenţă repetată

- STUDENT2MEM – memorie ROM cu date preluate din stud2.mem

- LFSR_4BIT – generator de secvenţe pseudoaleatoare pe 4 biţi)

- LFSR_8BIT – generator de secvenţe pseudoaleatoare pe 8 biţi)

- DATAPLEX – multiplexor 8:1 pentru selectarea fluxului de date

- FILTER – filtru de calculare a mediei aritmetice

- MUX – multiplexor 4:1 cu lăţimea de bandă de 8 biţi (LogiBlox)

- 7_SEGMENT_DISPLAY – dispozitiv pentru afişajul pe 7 segmente

- LCD_SEGM_A – funcţia aferentă segmentului A

- LCD_SEGM_B – funcţia aferentă segmentului b

- LCD_SEGM_C – funcţia aferentă segmentului C

- LCD_SEGM_D – funcţia aferentă segmentului d

- LCD_SEGM_E – funcţia aferentă segmentului E

- LCD_SEGM_F – funcţia aferentă segmentului F

- LCD_SEGM_G – funcţia aferentă segmentului G

- Semnificaţia notaţiilor efectuate şi a pinilor interfeţei cu exteriorul

Data generator – semnificaţia notaţiilor:

- ENABLER – demultiplexor care activează pinul de enable a componentei care va fi folosită ca transmiţător de date (în cazul nostru, fie SQUARE_WAVE, fie una dintre cele două memorii ROM)

- SQUARE_WAVE – generator de date pe 8 biţi aferent instrucţiunii de control Off – Off – On: preia semnalul de tact, ii micsorează frecvenţa de 4 ori, apoi transmite valoarea aferentă acestuia.

- ZERO_GENERATOR – generează doar „0” pe 8 biţi. Este modul de test, în cazul instrucţiunilor de control Off – Off – Off, On – Off – Off şi On – Off – On.

- ROM1 – secvenţa de 6 cifre (în baza 10) aferentă studentului 1 (repetată). Componenta are la bază un numărător modificat conectat la o memorie ROM implementată cu ajutorul LogiBlox. Această memorie are lăţimea zonelor de 8 biţi şi adâncimea 16 (deoarece mai puţin de 16 nu ne permite software-ul). Fişierul cu datele memoriei este stud1.mem. Numărătorul numără de la 0 la 5, pentru a selecta zona citită din ROM.

- ROM2 – secvenţa de 6 cifre (în baza 10) aferentă studentului 2 (repetată). Componenta este exact asemănătoare cu ROM1, doar că fişierul de date este stud2.mem.

- RANDOM_SEQ_GENERATOR_4BIT – generator de secvenţe pseudo-aleatoare pe 4 biţi. Această componentă a fost alcătuită cu ajutorul a patru D-FlipFlops. Ca tap point-uri am ales FlipFlop-urile cu indicii 3 şi 4.

- RANDOM_SEQ_GENERATOR_8BIT – generator de secvenţe pseudo-aleatoare pe 8 biţi. Această componentă a fost alcătuită cu ajutorul a opt D-FlipFlops. Ca tap point-uri am ales FlipFlop-urile cu indicii 2, 3, 7 şi 8.

*Anexa2: metoda de aplicare a Tap Pointurilor (bibliografie - internet)

- DATA_SELECTOR – multiplexor implementat cu ajutorul plug-in-ului LogiBlox care are rolul de a selecta secvenţa de date pe 8 biţi şi a o transmite către filtrul de medie. Selecţiile sunt legate la cele trei întrerupătoare de control.

Filter – semnificaţia notaţiilor:

Se pot distinge în interiorul acestui filtru două parti semnificative:

- O componentă care preia datele de intrare  (un numar pe 8 biti)  in mod paralel

Acest nivel e reprezentat de 8 regiştrii de deplasare, fiecare alcatuit din 16 bistabili D.  Cei 8 biţi ai numărului sunt introduşi in aceşti registri, iar pe masura ce se preiau alte date, ei sunt deplasati spre dreapta cu o pozitie.

De asemenea, tot aici are loc si o „regrupare” a bitilor. Fiecare bit de pe pozitia k din registrii este conectat la o magistrala, formandu-se astfel 16 magistrale de 8 biti, reprezentand cele 16 numere. (vezi magistralele H0-A0 . . . H16-A16).

- A doua componenta e reprezentata de 4 nivele de addere pe 8 biti

Primul nivel de addere calculeaza media aritmetica numerelor aflate pe pozitiile (k,k+1)  (k - numar par) in registru de deplasare.

Celelalte nivele 2,3 si 4 au aceasi functie pe care o are nivelul 1 insa numerele preluate de aceste nivele nu sunt din registru ci sunt sumele / numerele obtinute pe nivelul anterior.

Astfel aceste nivele de addere o structura arborescenta.

Pe langa aceste 2 componente mai exista si un multiplexor (MUX) care are rolul de a selecta care lungimea sirului de numere a carui medie aritmetica dorim sa o afisam.

Acest multiplexor este unul 4:1 cu intrarile pe 8 biti construit in LogiBlox.

Seven Segment Display - specificaţii:

Pentru construirea acestei componente a fost nevoie de şapte componente (i.e. SEGMENT_A, ..., SEGMENT_G), aferente fiecărui segment al display-ului. Semnificaţia ieşirilor va fi: 1-segment aprins, 0-segment stins. Fiecare componentă are intrările X3..X0 – număr binar pe 4 biţi, în funcţie de care se calculează valoarea de ieşire.

Funcţiile au fost construite în modul următor: s-au conceput şapte scheme Karnaugh, câte una pentru fiecare segment, apoi s-a implementat fiecare funcţie cu ajutorul câte unui multiplexor 4:1, pentru o mai bună înţelegere precum şi eficientizare a schemei.

*Anexa3: ciorna de alcătuire a acestei componente

Intrări globale:

- RESET – buton de pornire/resetare a dispozitivului

- SYS_CLK – semnalul de tact dat de sistem

- CONTROL2..CONTROL0 – întrerupătoarele de control ale generatorului de numere

- X2..X0 – întrerupătoarele de lungime pentru filtrul de medie

Ieşiri globale:

- ROLLING_AVERAGE7.. ROLLING_AVERAGE 0 – magistrala pe 8 biţi care reprezintă media aritmetică a ultimelor X numere generate

Conexiunea dintre generatorul de numere si filtrul de media e asigurata prin intermediul unei magistrale pe 8 biti.

Semnalul de tact primit de către generator este transmis mai departe spre filtrul de medie.

- Posibilităţi de dezvoltare ulterioare

Generatorul de date poate fi modificat astfel incat sa prezinte o mai mare varietate de alegere a datelor. De exemplu, un flux de date ar putea proveni de la o memorie de tip RAM, alt flux de date ar putea fi controlat efectiv de utilizator (cu conditia ca semnalul de ceas sa fie restrictionat).

Implementarea filtrului din proiectul de fata, pe langa avantajul ca e usor de inteles, mai are o calitate si anume se poate obtine nu doar media aritmetica a primelor 2/4/8 numere ci a oricaror 2/4/8 numere din registru doar printr-o simpla modificare de cablaj.

De asemenea procesul de marire a spatiului alocat stocarii numerelor se poate realiza destul de usor, doar urmand modelul care a fost prezentat mai sus.