RO_Examen_2023

1.Prezentați și explicați trei tehnici utilizate de memoria grafică GDDR6 pentru a reduce consumul de energie.

(3 Points)

Enter your answer

2.Prezentați și explicați două funcții ale canalului auxiliar utilizat de interfața DisplayPort.

(2 Points)

Enter your answer

3.Prezentați trei caracteristici ale tehnologiei Super IPS (Super In-Plane Switching), utilizată la afișajele cu cristale lichide.

(3 Points)

Enter your answer

4.Explicați tehnica de compensare a timpului de răspuns (RTC - Response Time Compensation), utilizată la afișajele cu cristale lichide.

(3 Points)

Enter your answer

5.Prezentați două dezavantaje ale afișajelor cu diode organice față de afișajele cu cristale lichide.

(2 Points)

Enter your answer

6.Tehnologia “Quantum Dot on OLED” (QD-OLED):

(2 Points)

a.Nu necesită filtre de culoare.

b.Utilizează emițătoare OLED pentru a genera lumina de fond.

c.Utilizează puncte cuantice foto-emisive.

7.Explicați ce sunt punctele cuantice și care este motivul pentru care ele se utilizează la afișajele cu cristale lichide.

(3 Points)

Enter your answer

8.Comparativ cu arhitectura UCP, arhitectura GPU:

(2 Points)

a.Utilizează fire de execuție mai simple.

b.Conține un număr mult mai mare de nuclee de procesare.

c.Are o unitate de control mai complexă din cauza numărului mare de nuclee de procesare.

9.Interfața HDMI (High-Definition Multimedia Interface):

(2 Points)

a.Include informația de sincronizare în șirul de date seriale.

b.Utilizează codificarea 8b/10b pentru datele video, biții de control și datele auxiliare.

c.Permite utilizarea unui canal de retur audio, pe care se pot transmite date audio de la aparatul TV la un receptor audio/video.

10.Prezentați caracteristicile luminii de fond cu matrice de diode LED RGB, utilizată la afișajele cu cristale lichide.

(3 Points)

Enter your answer

11.Explicați conceptul memoriei unificate care se utilizează la arhitectura CUDA (Compute Unified Device Architecture).

(3 Points)

Enter your answer

12.Explicați principiul tehnologiei TrueX care se utilizează de ansamblurile optice de citire.

(3 Points)

Enter your answer

13.Metoda de înregistrare cu viteză unghiulară constantă (CAV) utilizată la diferite discuri DVD:

(2 Points)

a.Permite reducerea energiei consumate.

b.Asigură o viteză de rotație constantă.

c.Este avantajoasă pentru aplicațiile care necesită acces secvențial.

14.La tehnologia de modulare interferometrică (IMOD) utilizată pentru afișajele cu hârtie electronică:

(2 Points)

a.Culorile primare sunt generate prin modificarea tensiunii aplicate între un film subțire și un electrod dintr-o cavitate optică.

b.Se poate utiliza interpolarea spațială pentru a crea nuanțe suplimentare ale culorilor primare.

c.Modularea luminii se obține cu o cavitate optică care conține o membrană și un film subție cu rolul unor micro-oglinzi.

15.Explicați principiul tehnologiei afișajelor color cu hârtie electronică care utilizează cerneală cu trei pigmenți.

(3 Points)

Enter your answer

16.Explicați principiul afișajelor cu diode organice cu matrice activă (AMOLED).

(3 Points)

Enter your answer

17.La tehnologia MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) îmbunătățită a afișajelor cu cristale lichide:

(2 Points)

a.Protuberanțele de pe ambele substraturi sunt înlocuite cu electrozi.

b.Contrastul este îmbunătățit față de tehnologia MVA de bază.

c.Timpul de răspuns crește dacă schimbarea de culoare necesară este redusă.

18.Discurile CD-R (CD Recordable):

(2 Points)

a.Conțin o canelură spiralată care permite controlul vitezei de rotație a discului.

b.Utilizează un material organic cu schimbare de fază pentru stratul de înregistrare.

c.Conțin adresele sectoarelor, care se utilizează de unitate pentru a determina poziția curentă pe disc.

19.Diodele OLED cu polimeri:

(2 Points)

a.Sunt mai eficiente decât diodele OLED cu molecule mici.

b.Necesită procese de fabricație mai costisitoare față de diodele OLED cu molecule mici.

c.Pot utiliza structuri simple, cu doar două straturi organice.

20.Prezentați discurile Blu-ray de capacitate ridicată (BDXL) inscriptibile (BDXL-R) și reinscriptibile (BDXL-RE).

(3 Points)

Enter your answer

21.La un afișaj cu cristale lichide TN (Twisted Nematic):

(2 Points)

a.Alinierea moleculelor de cristale lichide este controlată cu câmpul magnetic dintre electrozi.

b.Se utilizează filtre polarizatoare cu direcțiile de polarizare perpendiculare între ele.

c.Stratul de cristale lichide rotește direcția de polarizare a luminii de fond.