Tabelul  2.1 Calcul buget de putere optica

| Crt. | Pierdere sau Putere Optică | dB |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pierderea pe km în Fibra Optică 0.5 dB/km X 2.5km fibră | 1.25dB |
| 2. | Pierderea în Joncţiuni 0.5 dB/joncţiune X 2 joncţiuni | 1dB |
| 3. | Pierderea în Conectoare 1dB/conector X 2 conectoare | 2dB |
| 4. | Pierderi pe alte Componente | 0dB |
| 5. | Margine de Eroare | __3dB |
| 6. | Pierderea Totală pe Legătură (1+2+3+4+5) | 7.25dB |
| 7. | Puterea de Emisie Medie a Emiţătorului | -15dB |
| 8. | Puterea Medie Recepţionată de Receptor (7-6) | -22.25dB |
| 9. | Dinamica Receptorului -10dB la -30dB |  |
| 10. | Sensibilitatea Receptorului la o Rată de Erori dată BER 10-9 | -25dB |
| 11. | Putere Rămasă Disponibilă (8-10) | 2.75dB |