Curs 1 :

- Andrew Tanenbaum - Retele de Calculatoare (pdf online)

- IANA - asigneaza IP-uri, DNS-uri

- tele = la distanta

- broadcast = transmite la toata lumea

- router - realizeaza conectarea intre retele

- topologiile stea sunt cele mai utilizate

- un switch este un bridge cu foarte multe porturi

Curs 2 :

-peer-to-peer (Thor network)

-Symmetric (p2p) ,  Asymmetric (client/server)

-Incapsulare - in transport header se pun diferite informatii : sursa, destinatar, detectori de eroare

-ack poate fi folosit pentru a confirma primirea unor ID uri de pachete

-error correction codes (sunt costisitoare)

-http port 80,  https  port 443

-ip ul privat are relevanta doar in cadrul retelei noastre ( e ca o variabila locala)

-unicast : adresare 1 la 1 ,  broadcast : 1 la toti ,  multicast : 1 la multi

-la OSI , fiecare layer e independent de celalt layer  (se folosesc interfete)

- Physical layer - cabluri; Data link layer - bridge, communication; Network layer - router, adresare globala, cum trimit pachetele sa fac rutare; Transport layer - transfer de date punct la punct, accesare de servicii, adresare (porturi: 80, 443, 53,63); Session layer  - pt fiecare proces in parte se verifica sesiunea  (ack, vezi ca trimit date, mai esti conectat?,  pot sa primesc date); Presentation layer -  prezinta formatul datelor (in ce limbaj, criptate, compresate); Application Layer - cum definesc interfete catre aplicatii, ce protocoale folosesc (http) ;

-TCP/IP s-a inplementat practic (OSI doar teoretic)

- pentru examen! :  ISO/OSI, TCP/IP, incapsulare, reasamblare, fragmentare

Curs 3 :

- TCP : reliable, orientat pe conexiune (se produce o negociere a canalului de comunicatie), este un nivel de incredere,

- UDP: unreliable, nu face conexiune doar trimite date,

- DNS : face translatarea dintre numele site-ului si adresa ip ; este o baza de date distribuita la nivel global;

-exista 13 root name servers in lume ; puncte de redirectionare spre unde vreau sa ajung

- traseu:  local name server -> root name server -> authoritative name server

- load balancing cu mai multe DNS - uri

- DNS-ul este distribuit

-  Root name server -> Top Level Domain (TLD)  ;     ac.utcluj.ro  (ac este subdomeniu)

- interogare server DNS : recursiv (intreb dns, el intreaba mai departe, mai departe, pana la root)

-iterativ, dns imi raspunde mie, si eu intreb mai departe

-alias - alt nume, dar acelasi IP    (CNAME)

- SMTP - doar text , foloseste TCP , transmisie asincrona , trimite ASCI, ca raspuns primesc coduri, reliable in general,

- MIME - imbunatatire SMTP ce aduce si imagini, audio  , ASCII ecoding, base64 encoding ?

- Arhitectura email :

1.Message User Agent (formateaza mesajul ca sa poata fi accesat de message handling system) ex: Opera, Outlook

2. Message submission agent (cum trebuie sa fie mesajul, respecta anumite standarde?)

3. Message transfer agent (server intermediar care sa transmita)

4. Mail delivery agent (serverul destinatie, trimite mailul in inbox)

5. Message store ( a ajuns in inbox)   protocoale specifice : POP (sterge de pe server dupa ce ai descarcat), IMAP (pastreaza o copie a mesajului pe server)

6. Message user agent (citirea mesajului din browser)

- TCP port 25 = mail

Curs 4 :

- WWW este client/server

- paginile web sunt scrie in Markup Language   (folosit frecvent HTML)

-http foloseste tcp , client/server,

- cache, cookies,  salveaza local date pe care le foloseste ulterior, nu mai e necesar request la server

-  proxy ajuta la securitate prin filtrari, clientii sunt ascunsi, se pot folosi diferite versiuni de HTTP

- gateway poate face trecerea dintre http in ftp

-webserver trimite meta files (detalii despre transmisie) si streaming server trimite datele propriu-zise

- SIP (Session Initiation Protocol)  intermediar in establishing a connection , afla IP uri intre 2 useri

Curs 5:

-incapsulare = grupare dupa un protocol, si adaugam informatii de control in headere

- UDP - este de tip best-effort

- prin multiplexare si porturi, merg mai multe servicii in paralel

- TCP - este orientat pe conexiune, reliable (dar IP este unreliable), se folosesc buffere, segmentare

-  Socket = ip address + port number

- la TCP nu se foloseste broadcast sau multicast

-  in flag se poate marca un pachet ca fiind urgent

- TCP este o legatura logica

- Source port - 2^16 porturi disponibile , destination port - 2^16 porturi disponibile

- Ack number = seq number + 1   ( ii zice care pachet il poate primi)

- data offset - unde incep datele

- flag - URG (urgent),  ACK(stabilire conexiune), PUSH (nu astepta sa se umple bufferu), RST - inchidere brusca de conexiune,  SYN - acolo incep o conexiue,  FIN - inchidere conexiune dar asteapta ack

- Window - cate segmente pot sa trimit pana sa primesc ack

- checksum - verifica integritatea datelor (aduna toti bitii dar cu ceva formula smechera)

- default nu se tine cont de Urgent Pointer

- pentru conexiune se face trio handshake,

- TCP face congestion control , si tot timpu isi calculeaza delay urile  si face o medie a lor, iar cand se depaseste aceasta medie incepe o congestie

- Windows management : se rezolva prin Slow Start (ack la 1 segment, apoi ack la 2 seg, apoi la 3)

- UDP - less overhead (nu prea are header), real-time, nu scapa de duplicate

----------------------------------------------

- Switchu muta pachetele prin intermediul adreselor MAC (un switch este un bridge cu multe ports)

- routeru conecteaza 2 retele separate

- rutarea este mentinerea tabelelor de rutare ( va stii tot timpul ce retele are direct conectate si la ce retele poate sa ajunga prin alt router)

- fragmentarea se realizeaza pe parcurs

- Destinatia face reasamblarea

- IP este de tip best-effort

Curs 6 :

- Time to Live - nr de routere prin care poate trece un pachet (sau cat timp), ca sa evitam ciclurile infinite in care un pachet se pierde prin retea

- IHL = cat de lung este header-ul

- Type of service - asigura diferite prioritati in functie de necesitate

- protocol = ce fel de informatie este incapsulata in pachet si ce fel de date (TCP, UDP, Quic)

- IP-ul este utilizat pentru a transmite pachetele de date

- la IPv6 traffic Class & Flow label  este QoS , Hop Limit = TTL,  Payload Length= lungime pachet

- IPv6 nu mai are broadcast, ci face multicast la toata lumea

- Fe80 - este o adresa de ip Link Local Unicast ; FFFF - adresa de multicast ; ::1 loopback

-  la Ipv6 fragmentarea se face doar la sursa, pe parcurs nu se mai face.  cauta cel mai mic MTU pe cale si apoi face fragmentarea la inceput

-  ipv4 si ipv6 nu sunt compatibile

- tehnologii folosite pentru a folosi si v4 si v6 : dual stack routers, stie ambele protocoale

- tunneling - transforma din v4 in v6 pentru o anumita portiune, apoi se transforma inapoi

- NAT - transforma din v4 in v6 inainte de destinatie  (sau invers)

- Stop & Wait - sursa va trimite un frame catre destinatie, daca destinatia doreste sa continue comunicatia, trimite inapoi un ack, apoi sursa poate trimite pachetul urmator ;

- Sliding Window =  se pot trimite un nr de n frame-uri, apoi se asteapta ack pentru n+1 frame-uri

=  n poate sa varieze, daca e mai liber poate fi un n mai mare, sau daca e congestie 		n-ul poate deveni mai mic

-error detection - prin adaugare de biti suplimentari sau prin bit de paritate  sau CRC

-error control - o cerere de retransmisie,    uneori N alteori selectiv , coduri corectoare de erori

- HDLC - primary & secondary (master slave ) asta e pentru unbalanced

- la balanced, avem o varianta combinata, peer-to-peer (e atat client cat si server)

Curs 7 :

-la nivelul 2 se comunica cu adrese fizice (MAC)

-in LAN se utilizeaza topologie Stea si Stea extinsa

- Mediun access control - centralized control (elimina coliziunile fiindca master spune tot timpul cine trebuie sa transmita)

-CSMA - daca BUS-ul este idle, atunci transmit eu. dar se poate sa avem coliziune fiindca 2 statii sa faca acelasi lucru deodata, si atunci nu o sa primeasca ack, se transmite un semnal catre toata lumea sa nu mai transmita o perioada si apoi se reia algoritmul. atunci trebuie retransmitere

-  pe Wireless nu se poate face collision detection !!!

-  pentru CSMA/CA (collision avoidance) se foloseste RTS (request to send) & CLS (clear to send)

-Token Ring (statia care are token-ul poate transmite) si se tot propaga token de la unu la altu (e lenta dar nu exista coliziuni - bune in mediul industrial)

-FDDI - retea de tip token ring dar pe fibra optica ; foloseste 2 inele, primary ring si back-up ring ;

DAC face managementul fibre optice si a comunicatiei si se leaga la el end devices (SAS) ; DAS (mai multe servere care comunica intre ele)

- Hub trimite la toate device-urile conectate la el, switch trimite doar la adresa MAC corespunzatoare

- 100BaseTX (tx - cupru ) ,   100BaseFX(FX - fibra optica)

- 10/100 Ethernet cadru minim de 512 bit  ;   la Gigabit Ethernet lungimea minima e 4096 bit

Curs 8 :

- switchu face forwarding (si unele porturi le blocheaza)

- switchu trimite un pachet la fiecare 2 secunde (BPDU) , spune cine este root, costu catre root, cine a trimis pachetu

- Switch-ul root este cel care are BID (bridge id) cel mai mic

-  Daca costul este acelasi pe fiecare ruta, alegerea traseului se face dupa BID cel cel mai mic

- daca costul nu este egal, se alege costul cel mai mic ; viteza mai mare -> cost mai mic

- OFDM - impart banda de frecvente in subfrecvente si fiecare sursa de semnal o pun pe alta frecventa; nu este foarte sensibila la zgomote

- OFDM combinat cu QAM - cadran cu 4 zone, pe un singur tact trimitem 4 biti cu ajutorul faza si amplitudine

-MIMO - mai multe legaturi prin mai multe antene

Curs 9 :

- la WiFi pe 2.4 GHz doar canalele 1,6,11 nu sunt overlapping

- 802.11n functiona pe 20 si 40 MHz

- 802.11ac are 80 si 160 MHz

- WiFi 6 nu are viteza mult mai mare decat WiFi 5 dar permite mult mai multe conexiuni simultane

- roaming - mutarea dintr-o celula in alta celula

- AP-urile discuta intre ele cand faci roaming, si transfera datele asociate clientului respectiv

- Router Wireless =  Router + AP

-  Lightweight AP , nu se fac configurarile individual, ci un controller face configurarea si da push la toate dispozitivele

- twisted ca sa mai taie din interferente

- UTP nu are protectie, FTP peste cele 8 fire se duce o izolare, STP = FTP + o izolatie separata pe fiecare pereche de fire (reduce foarte mult zgomotele dar adauga greutate)

- Tx (1,2)  ,   Rx (3,6) pentru standard A,  la stanndard B se inverseaza

- cablul pe distante scurte se numeste patch-cord

-Pentru fibra optica single mode este bun pe distante lungi dar este mai scump (mai putine pierderi)

- jonctiunea este o conexiune punct la punct intre 2 fibre

Curs 10:

- cablarea intre cladiri sau pe etaje = cablare verticala (backbone)

- switchurile stau in sala speciala (telecommunication closet) si spre sali merg cabluri la prize

- 1 Hz = repetari / secunda

- data rate =  number of bits per second

- Manchester - se introduce o tranzitie la mijloc de interval

-  Nyquist -  daca avem un semnal de 4kHz trebuie sa facem sampling la 8 kHz, minim dublu fata de valoarea maxima a semnalului

- dB e un raport de puteri logaritmat (Pin / Pout) sau (Vin / Vout)

Curs 11:

- full duplex - daca transmitem si control si date

- half duplex - daca transmitem doar date

- baseband, tot bandwitdthu asignat unui singur canal (de obicei la trans digitale) ; broadband - bw este divizat in mai multe canale independente (de obicei utilizat pentru transmisii analog)

- Nyquist - esantionam la dublul frecventei maxime;   v = 2 * H * log2 N  ; H - banda de frecventa; N - numarul de nivele folosite pentru codarea datelor;

- Shannon   v = H * log2 (1+ S/N)  ;  S/N  - signal to noise ratio ; more realistic than Nyquist

- FDM - am mai multe semnale analogice si din gama de frecvente disponibila, o impart in mai multe canale (f1, f2,f3...) si pe fiecare frecventa in parte putem pune alta sursa ; functioneaza in mod paralel

- daca bandwith total > bandiwth per canal atunci trebuie sa modulam fiecare semnal pe alta frecventa; se utilizeaza frecvente de garda, un spatiu liber intre frecvente ca sa nu existe overlapping ;

- se pierde mult bandwith din cauza frecventelor de garda;

- avantajul este ca se trimit toate deodata

-TDM - semnal digital, toate frecventa o folosim pentru o singura sursa; doar ca impartim in intervale de timp ca sa putem transmite mai multe canale ; (se foloseste Round Robin sau prioritati)

- utilizam toata gama de frecvente dar timpul este limitat

- mai multe semnale merg pe aceeasi cale insa sunt decalate in timp

- intervalele de timp sunt pre-asignate ; daca sursa nu are ceva de transmis se pierde timp;

- se folosesc foarte multe buffere; avem biti de control

-WDM - crestere de viteza foarte mare pe fibra optica;

- trimitem mai multe semnale optice pe aceeasi fibra dar cu un lambda diferit; avem nevoie de un multiplexor si demultiplexor optic.

- cablurile coaxiale sunt foarte bine ecranate si permit un bandwith mare

- porturile ne ajuta ca sa multiplexam conexiunile client / server; comunicare paralela pentru mai multe servicii

- Transmisie Asincrona vs Sincrona :

- Asincron : trebuie sa avem biti de start si de stop; bit de paritate pentru error checking

- Sincron :  sunt mai complexe dar sunt mai folosite in partea de comunicatii; avem biti pentru diferite flaguri si pentru control

---------------------------

Switching techniques:

- Circuit switching - schimbarea circuitelor fizice sau virtuale printr-o alta ruta; are 3 faze : establish, transmission si disconnection;  tabela de rutare este fixa si initala -> rapida dar nu e adaptabila .

-Message switching - store & forward ( el calculeaza calea optima) ; mesaje foarte lungi ;

-Packet switching - stabilim o limita pentru mesaje (MTU),  se retransmit foarte usor pachetele fata de mesaje ; foloseste circuite virtuale (cai predefinite, prioritati);  daca se folosesc datagrame, trebuie doar sa stim next hop in functie de traficul la momentul actual, reteaua fiind complet dinamica.

Curs12 :

- la retelele virtuale nu trebuie sa se faca rutare (fiindca se rezerva o anumita cale)

-la datagram trebuie doar sa stim next hop

- la circuite virtuale avem nevoie de un protocol pentru rezervre de cai, se trimita un pachet, se rezerva o cale de la sursa la destinatie si se face la fel pentru toate sursele si destinatiile de la inceput

-la pachete sunt algoritmi clasici de rutare

Strategii de rutare :

- rutare fixa (statica) - intre src si dest se calculeaza shortest path cu o ruta statica; se schimba doar manual in caz ca a cazut un anumit nod;

-rutare flooding - trimitem de la sursa la destinatie fara sa avem nicio informatie; facem broadcast, pe toate interfetele trimitem o copie a pachetului (care este numerotata ca sa eliminam duplicatele care ajung la destinatie) ; se incearca toate rutele posibile deci si pe cost minim.

-rutare random - selectam urmatorul nod pe baza unei probabilitati de a ajunge la destinatie; daca nu avem nicio informatie se poate face Round Robin;

- rutare adaptiva - tinem cont de starea retelei (latime de banda, congestie, mentenanta) ; daca o cale esueaza, este gata calculat urmatorul shortest path

-ISP are in fiecare oras un point of presence (POP)

- CPE - modemul din casa (se conecteaza la POP)

- Local loop - infrastructura pe care o are ISP de la POP la adresa clientului

-Modem = modulator , demodulator

-