- Considerati adresa IP 171.12.5.0 cu mask de retea implicita 255.255.0.0. Subnetati aceasta adresa intr-un numar maxim de subneturi, considerand un numar minim de 12 hosturi in fiecare subnet. Specificati: a. clasa adresei de IP; b. noua masca de subretea creata; c. numarul subneturilor create; d. numarul de hosturi din fiecare subnet creat.

- Scrieti doua comenzi pentru testarea conectivitatii cu adrese IPv4.

- Din modul Privileged mode (comanda #enable este deja folosita), scrieti secventa de comenzi pentru a asigna portul Fast Ethernet 0/2 la VLAN cu numarul 4.

- Care este rolul unui cablu drept? Descrieti unul dintre standardele pentru cablarea unui conector RJ-45 (standard A sau B).

- Scrieti doua comenzi Linux pentru testarea conectivitatii cu adrese IPv4.

- Se consideră o fibră optică monomod de 9/125μ având lungimea de 2.5km şi pierderea egală cu 0.5dB/km care conectează două echipamente DTE. Atenuarea introdusă de joncţiuni şi conectori este egală cu 0,5 şi respectiv 1dB. Marginea de eroare luată în considerare este de 3dB. Puterea de emisie medie a emiţătorului este de -15dB, sensibilitatea receptorului la o rată de erori dată BER 10-9 este de -25dB şi dinamica receptorului este în intervalul -10 ÷ -30dB. Să se calculeze bugetul de putere optică.

| Nr. crt. | Pierdere sau Putere Optică | dB |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pierderea pe km în Fibra Optică 0.5dB/km X 2,5km fibră | 1,25dB |
| 2. | Pierderea în Joncţiuni 0,5dB/joncţiune X 2 joncţiuni | 1,0dB |
| 3. | Pierderea în Conectoare 1,0dB/conector X 2 conectoare | 2,0dB |
| 4. | Pierderi pe alte Componente | 0,0dB |
| 5. | Margine de Eroare | 3.0dB |
| 6. | Pierderea totală pe Legătură (1+2+3+4+5) | 7,25dB |
| 7. | Puterea de Emisie Medie a Emiţătorului | -15,0dB |
| 8. | Puterea Medie Recepţionată de Receptor (7-6) | -22,25dB |
| 9. | Dinamica Receptorului -10,0dB la -30,0dB |  |
| 10. | Sensibilitatea Receptorului la o Rată de Erori dată BER 10-9 | -25,0dB |
| 11. | Putere Rămasă Disponibilă (8-10) | +2,75dB |