IPv4

Internet Protocol (IP) – parte a TCP/IP, folosit de internet.

Specifica interfete cu nivel mai inalt: ex TCP.

Servicii IP:

- Primitive :

Send  - solicita transmisia unitatii de date ;

Deliver – notifica user-ul de sosirea unitatii de date.

Parametrii (folositi pt transmiterea datelor si controlul informatiei):

Source address,

Destination address,

Protocol,

Type of Service

Structura pachetului IP: de jos in sus –

Options+Padding(0-31) / Destination Adress(0-31) / Source Adress(0-31) / Time to Live (0-8) + Protocol (8-16) + Header Checksum (16-31) / Identification(0-16) + Flags (16-19) + Fragment Offset (19-31) / Version (0-4) + IHL (4-8) + Type of Service (8-16) + Total Length(16-31)

Adrese :

Class A :  1.x.x.x - 126.x.x.x

Class B : 128.x.x.x - 191.x.x.x

Class C : 192.x.x.x -  223.x.x.x

Class D  : campul zecimal este intre 224 and 239;

Class E :  Rezervat pt cercetare si evolutie viitoare. Campul zecimal este intre 240 and 255.

IPv6

A fost introdus din cauza faptului ca se terminau adresele pe IPv4 (IPv6 contine un spatiu de adrese de 128 de biti ).

Header-ul IPv6 are 40 de octeti. Contine mai putina informatie decat header-ul IPv4, si formatul header-ului este complet diferit.

Format : - version (6),

-traffic class (clase sau prioritati de pachete),

- flow label (folosit de rutere pentru a marca pachete care au nevoie de tratare speciala in retea),

-payload length (include toate headerele extensie + user data),

-next header (identifica tipul headerului urmator),

-source address and destination address (128 biti).

Main Options Headers:

- Hop-by-Hopy Header (contine info despre urmatoarele: next header, header extension length);

- Fragmentation Header -> fragmentarea permisa doar la nodul sursa, fara fragmentare la rutere intermediare. Nodul trebuie sa efectueze operatie de “path discovery”, pentru a afla cel mai mic MTU (Maximum transmission unit) intre retele intermediare;

- Routing Header -> lista nodurilor intermediare ce trebuie vizitate;

- Destination Header -> informatiile examinate de nodul destinatie

Tipuri de adrese:

Unicast (o singura interfata; pachetul este trimis acolo)

Anycast ( set de interfete – de obicei apartinand la noduri diferite; pachetul se trimite de obicei la cea mai apropiata interfata )

Multicast: pachetele trimise la catre toate interfetele identificate

Wireless LAN 802.11

Wireless LANs – standard IEEE 802.11 :

O familie de wireless LAN (WLAN).

Standardul WLAN se defineste folosind patru tehnologii:

- Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS),

-Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS),

-Infrared (IR),

-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).

Nyquist theorem and Shannon’s theorem

Nyquist theorem:

Pt un canal ideal (fara pierderi si zgomot), viteza maxima a canalului (maximum

data rate):

v=2•H•log2N ,

H: frecventa lungimii de banda ,

N: numarul de nivele folosit pt codificarea datelor

(if N = 2, for the bi-level encoding, comes the well known: v=2•H)

Shannon’s theorem:

Pt un canal mai realistic, afectat de zgomote:

v=H•log2(1+S/N),

S: puterea semnalului de transmisie;

N: puterea semnalului de zgomot;

S/N: signal per noise ratio, expressed usually as 10•log10 S/N and measured in dB

(also usually understood as attenuation).

Packet switching

-pachetul are o structura a mesajului similara, dar o lungime mai mica, pana la 1000 octeti.

Doua metode:

Folosirea datagramelor: mai rapid si mai flexibil

Folosirea sau nu a confirmarii de transmisie (ACK)

Folosirea circuitrelor virtuale (asemanatoare comutarii circuitelor)

Folosirea a trei faze pt activarea unei conexiuni logice  : cererea de conexiune, transferul datelor, deconectarea.

O conexiune logica poate fi implementata cu mai multe conexiuni fizice diferite.

CSMA/CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)

Cu CSMA, coliziunea ocupa mediumul pt durata transmisiilor implicate.

Remediu: statiile asculta in timp ce se transmite, detectand o coliziune. Daca mediul este liber, atunci transmite, daca este ocupat, atunci asteapta pentru a fi liber si transmite.

Daca se detecteaza coliziune, se transmite un semnal scurt de bruiaj si inceteaza transmisia. Dupa aceasta, se asteapta un timp, iar apoi se incepe din nou sa se asculte.

Binary exponential back-off waiting algorithm:

timpul de asteptare t pentru a n-a incercare, valoare fiind aleasa aleator din intervalul  0< t < 2k,  unde k=min(n,10).

-numarul de incercari este marginit (la 16).

FDDI

-100Mbps retea, folosit pt aplicatii LAN & MAN;

-se bazeaza pe fibra optica (poate folosi link-uri UTP)

-foloseste un algoritm Token Ringcu diferente: statia sesizeaza token-ul prin  intreruperea transmisiei token-ului.

-odata ce token-ul a fost capturat, se transmit unul sau mai multe cadre de date.

-odata ce transmisia s-a incheiat, se elibereaza un nou token

- permite cadre de transmiteri sincrone/asincrone.

-datele & codul sunt codate ca simboluri  (group of 4 bits carried as 5 bits by the medium (4B/5B).

FDDI – TOPOLOGIE, TIPURI DE STATII, MEDII DE TRANSMISIE

La baza FDDI care are ca topologie logica token ring, cu anumite diferente. Se folosesc 2 inele din fibra optica, unul primar si altul de backup.

Tipurile de statii sunt DAS (Dual Attachment Station), DAC (Dual Attachment Concentrator), si SAS (Single Attachment Station).

De regula se foloseste ca mediu de transmisie fibra optica FO dar si UTP, caz in care este denumit CDDI (Copper Distributed Data Interface).

HDLC

Utilizeaza transmisia sincrona -> campuri de sincronizare – functioneaza cu blocuri de biti (caractere).

Sincronizare inter-clock: linia de clock auxiliara + codificare bifazica + sincronizare la nivel de bloc -> flag extra si campuri de control -> structura de date a frame-ului

Tipuri de statii:

Primare  - controleaza operatia de legatura/link

Frame-urile se numesc comenzi

Pastreaza o legatura logica separata pt fiecare a 2a statie

Secundare – se afla sub controlul primei statii

Frame-urile se numesc raspunsuri

Combinate – pot actiona comenzi si raspunsuri

Toate transmisiile la nivel DL sunt realizate utilizand frame-uri.  Formatul single frame se utiliz pentru toate datele si controleaza schimburile. Un frame contine un header si un trailer: Header = Flag + Address + Control fields; Trailer = FCS + Flag fields

Flag fields:

delimiteaza frame-ul la ambele terminale, utilizat pt sincronizarea secventei de frame

receiver-ul cauta secventa de flag pentru sincronizare

Address field:

are o lungime de 8 biti de obicei

indica statia secundara pentru transmisie sau pentru a primi frame-uri

nu e utila pentru legaturi point-to-point

de obicei 8 biti sunt suficienti pentru adresarea a 255 de statii, 7 biti pt 127

poate fi extins la un multiplu de 7 utilizand o regula „a priori”

Control Field – prezinta 3 tipuri de frame-uri, cu diferite formate de control:

Information (I-Frame) – datele se transmit la layerul superior

Supervisory (S-frame):control pt ARQ cand piggyback nu e folosit

Structura: Flag(8 biti) + Adress (8 biti) + Control (8 sau 16) + Information (variabil) + FCS (16 sau 32) + Flag (8).

Configuratii de legatura:

Neechilibrate (o statie primara si una secundara) – suporta full duplex si half duplex

Echilibrate (2 statii combinate) – suporta full duplex si half duplex

Moduri de transfer:

Normal Response Mode (NRM)

Asynchronous Balanced Mode (ABM)

Asynchronous Response Mode (ARM)

ADSL(Asymmetric digital subscriber line)

ASDL: ( Asymmetric Digital Subscriber Line)

-reprezinta legtura dintre retea si subscriber (abonat) = local loop;

-exista zeci de milioane instalate deja

-e nevoie de exploatarea bazei existente a structurii cu fir TP

-initial fiind realizat pt transmisiile analogice voice-grade cu latimea de banda de 4 KHz, TP poate sa pastreze datele utilizand semnale dintr-un spectru ce depaseste 1 MHz => utilizarea modem-urilor pt transmiterea datelor digitale de rata mare utilizand perechi de cabluri incrucisate (twisted).

-intial a fost realizat pt video-on-demand, dar este utilizat pt acces la Internet de mare viteza

-este asimetric deoarece din pctul utilizatorului exista o mai mare capacitate downstream decat upstream ( din partea service provider-ului catre client)

-utilizeaza FDM pt managementul latimii de banda de 1MHz:

* 25KHz pt voce: 4 KHz pt voce si restul pt evitarea interferentei cu alte canale

*echo cancellation sau FDM pt a aloca 2 benzi: una pt upstream si una pt downstream

* utilizeaza FDM in fiecare dintre cele 2 benzi

-loop length aprox 5.5. km

Tehnici de Multiplexare TDM, FDM

Sunt folosite atunci cand capacitatea medie de transmisie depaseste cea a canalului => multiplexarea canalelor pentru o mai buna utilizare a mediumului.

Folositor pentru comunicatiile pe distrante lungi ; trunchiurile sunt fibre , coaxiale , microunde cu legaturi ridicate de capacitate;

Rata mai mare de transmisie => Transmisii mai eficiente pentru o anumita aplicatie pe o anumita distanta;

De obicei dispozitivele de comunicare a datelor au nevoie de o rata de date modesta 64kbps. Tehnici : Multiplexarea divizarii timpului TDM – sincron , statistic;

-Multiplexarea divizarii de frecventa FDM;

-Multiplexarea divizarii lungimii de unda – pentru transmii optice;

FDM :Lungimea de banda total alocata >> care este ceruta de un semnal singur;

Un numar de semnale purtate simultan , fiecare semnal modulat pe diferite purtatoare de frecventa , care sunt separate pentru evitarea lungimii de unda a semnalelor sa se suprapuna . Semnalele de intrare sunt analog sau digitale , convertite in analog , multiplexate pe un semnal analog compus .

TDM sincron : Rata de date realizabile totale de catre mediu >> decat rata de date a semnalului;

Metoda: semnale multiple purtate pe o singura cale prin intercalarea in portiuni de timp a fiecaruia;

Intercalarea ar putea fi la nivel de bit sau de blocuri;

Intervalele de timp pre-asignate surselor si fixate sunt sincrone;

Intervalele de timp nu trebuie sa fie distribuite egal printre surse depinzand de rata lor de date

Nyquist theorem and Shannon’s theorem

Teoreme de baza folosite in obtinerea vitezei maxime din canal

-Teorema lui Nyquist -pentru un canal ideal, viteza maxima este:

v = 2H*log N(logaritm in baza 2 din N)

H-frecventa latimii de banda si N-numarul de nivele folosite pt a codifica data

-Teorema lui Shannon- pentru un canal mai “realist”, afectat de zgomot:

v = H *log(1+S/N) (logaritm in baza 2)

S-puterea semnalului transmis si N-puterea semnalului de zgomot

Time Division Multiplexing TDM

Metoda: semnale multiple transportate intr-o singura cale de intercalare in portiuni de timp(slots)

-intercalarea poate fi la nivel de bit sau bloc

-intervalele de timp(slots) sunt asignate inainte surselor si sunt fixate

TDM Link COntrol

-flow control - rata de date a liniilor multiplexate este fixata

-daca un canal de primire nu poate primi dara,celelalte trebuie sa se ocupe

- sursa corespunzatoare trebuie sa fie atinsa,acest lucru lasa intervalele de  				timp goale

-error control - erorile sunt detectate si manipulate de sisteme de canal individuale

Probleme

-Framing- sincronizarea cadrelor TDM, adaugarea suplimentara de biti de control per cadru 		TDM

-Pulse stuffing- sincronizarea diverselor surse de date,adaugarea de biti suplimentari si 				impulsuri

Frequency Division Multiplexing FDM

-un numar de semnale transportate simultan, fiecare semnal fiind modulat pe o frecventa purtatoare diferita si care sunt separate pentru a evita ca latimea de banda a semnalelor sa se suprapuna

-semnalele de intrare sunt analog sau digitale, convertite in analog, multiplexate intr-un semnal analog compus

Synchronous transmission vs Asynchronous transmission

Transmisia asincrona

-datele sunt transmise cate un caracter intr-un timp, unde fiecare caracter are lungimea cuprinsa intr 5-8 biti

-sincronizarea trebuie mentinuta in cadrul fiecarui caracter,receptorul are sansa de a se resincroniza la inceputul fiecarui carcater nou

Transmisia sincrona

-foloseste blocuri de biti

-sincronizare inter-clock - line auxiliara de cease

- codificare bifazica

+sincronizare la nivel de bloc - flag-uri suplimentare si campuri de control

-campurile flag-secvente speciale de biti sau caractere de sincronizare

Comparatie

transmisie asincrona		transmisie sincrona

-simpla					-complexa

-ieftina					-scumpa

-sarcina fixa,depinde de nr de           -sarcina variaza in functie de marimea blocului

biti de stop

-1000byte accepta 10000biti		-1000byte poate accepta 1003bytes

Modelul OSI (Open system interconnection model)

- E modelul de referinta de baza

- Ofera o perspectiva asupra standerdelor existente

- Specifica comportamentul extern al sistemelui folosind interfete de referinta

- E un model bazat pe 7 nivele

- Fiecare nivel superior comunica cu nivelele inferioare pentru a dezvolta functii mai complexe

- Fiecare nivel inferior transmite informatii catre nivelele superioare

- Daca se modifica un nivel nu trebuie modificat niciun alt nivel

Elemente de standardizare:

- Specificarea protocolului

- Opereaza pe acelasi layer la 2 sisteme

- Poate implica doua sisteme de operare diferite

- Specificarea protocolului trebuie sa fie diferita

- Definirea serviciului

- Descrierea functionala a ceea ce e prevazut

- Adresarea

- Referita de SAP (Service access point)

Layerele OSI

- Layerul fizic

- Accesul la media actuala

- Descrie interfata si utilizarea media

- Layerul de conexiune a datelor

- Managementul conexiunior individuale intre sisteme

- Layerul retea

- Managementul retelei de conexiuni

- Transferal de informative intr-o retea

- Layerul de transport

- Transfer de date end-to-end

- Serviciu de transport universal

- Layerul de sesiune

- Controleaza dialogul

- Sesiuni logice de comunicare

- Layerul de prezentare

- Formatul si limbajul mesajelor

- Layerul aplicatiei

- Serviciul aplicatiei si mecanismul de acces

Modelul de referinta TCP/IP

- Folosit de internet

- E o ierarhie de nivele

- Comunicarea se face intre nivele adiacente

- Se poate allege intre unul sau mai multe protooale pe acelasi nivel

Arhitectura TCP/IP

- Layerul aplicatiei

- Comunicare intre procese sau aplicatii

- Layerul de transport end-to-end

- Se ocupa de transferal de date end-to-end

- Layerul internet

- Rutarea datelor

- Rezolutia adresei

- Layerul subnet

  - Accesul fizic – mediu de transmisie

  - Accesul net – interfata logica intre system si network