- Modelul de referinta TCP/IP

- Folosit de internet

- E o ierarhie de nivele

- Comunicarea se face intre nivele adiacente

- Se poate allege intre unul sau mai multe protooale pe acelasi nivel

Arhitectura TCP/IP

- Layerul aplicatiei

- Comunicare intre procese sau aplicatii

- Layerul de transport end-to-end

- Se ocupa de transferal de date end-to-end

- Layerul internet

- Rutarea datelor

- Rezolutia adresei

- Layerul subnet

  - Accesul fizic – mediu de transmisie

  - Accesul net – interfata logica intre system si network

1’) Modelul OSI (Open system interconnection model)

- E modelul de referinta de baza

- Ofera o perspectiva asupra standerdelor existente

- Specifica comportamentul extern al sistemelui folosind interfete de referinta

- E un model bazat pe 7 nivele

- Fiecare nivel superior comunica cu nivelele inferioare pentru a dezvolta functii mai complexe

- Fiecare nivel inferior transmite informatii catre nivelele superioare

- Daca se modifica un nivel nu trebuie modificat niciun alt nivel

Elemente de standardizare:

- Specificarea protocolului

- Opereaza pe acelasi layer la 2 sisteme

- Poate implica doua sisteme de operare diferite

- Specificarea protocolului trebuie sa fie diferita

- Definirea serviciului

- Descrierea functionala a ceea ce e prevazut

- Adresarea

- Referita de SAP (Service access point)

Layerele OSI

- Layerul fizic

- Accesul la media actuala

- Descrie interfata si utilizarea media

- Layerul de conexiune a datelor

- Managementul conexiunior individuale intre sisteme

- Layerul retea

- Managementul retelei de conexiuni

- Transferal de informative intr-o retea

- Layerul de transport

- Transfer de date end-to-end

- Serviciu de transport universal

- Layerul de sesiune

- Controleaza dialogul

- Sesiuni logice de comunicare

- Layerul de prezentare

- Formatul si limbajul mesajelor

- Layerul aplicatiei

- Serviciul aplicatiei si mecanismul de acces

- Nyquist theorem and Shannon’s theorem

Nyquist theorem:

Pt un canal ideal (fara pierderi si zgomot), viteza maxima a canalului (maximum

data rate):

v=2•H•log2N ,

H: frecventa lungimii de banda ,

N: numarul de nivele folosit pt codificarea datelor

(if N = 2, for the bi-level encoding, comes the well known: v=2•H)

Shannon’s theorem:

Pt un canal mai realistic, afectat de zgomote:

v=H•log2(1+S/N),

S: puterea semnalului de transmisie;

N: puterea semnalului de zgomot;

S/N: signal per noise ratio, expressed usually as 10•log10 S/N and measured in dB

(also usually understood as attenuation).

2’) Tehnici de Multiplexare TDM, FDM

Sunt folosite atunci cand capacitatea medie de transmisie depaseste cea a canalului => multiplexarea canalelor pentru o mai buna utilizare a mediumului.

Folositor pentru comunicatiile pe distrante lungi ; trunchiurile sunt fibre , coaxiale , microunde cu legaturi ridicate de capacitate;

Rata mai mare de transmisie => Transmisii mai eficiente pentru o anumita aplicatie pe o anumita distanta;

De obicei dispozitivele de comunicare a datelor au nevoie de o rata de date modesta 64kbps. Tehnici : Multiplexarea divizarii timpului TDM – sincron , statistic;

-Multiplexarea divizarii de frecventa FDM;

-Multiplexarea divizarii lungimii de unda – pentru transmii optice;

FDM

Lungimea de banda total alocata >> care este ceruta de un semnal singur;

Un numar de semnale purtate simultan , fiecare semnal modulat pe diferite purtatoare de frecventa , care sunt separate pentru evitarea lungimii de unda a semnalelor sa se suprapuna . Semnalele de intrare sunt analog sau digitale , convertite in analog , multiplexate pe un semnal analog compus .

TDM sincron

Rata de date realizabile totale de catre mediu >> decat rata de date a semnalului;

Metoda: semnale multiple purtate pe o singura cale prin intercalarea in portiuni de timp a fiecaruia;

Intercalarea ar putea fi la nivel de bit sau de blocuri;

Intervalele de timp pre-asignate surselor si fixate sunt sincrone;

Intervalele de timp nu trebuie sa fie distribuite egal printre surse depinzand de rata lor de date

2’’) Synchronous transmission vs Asynchronous

Transmisia asincrona

-datele sunt transmise cate un caracter intr-un timp, unde fiecare caracter are lungimea cuprinsa intr 5-8 biti

-sincronizarea trebuie mentinuta in cadrul fiecarui caracter,receptorul are sansa de a se resincroniza la inceputul fiecarui carcater nou

Transmisia sincrona

-foloseste blocuri de biti

-sincronizare inter-clock – line auxiliara de cease

- codificare bifazica

+sincronizare la nivel de bloc – flag-uri suplimentare si campuri de control

-campurile flag-secvente speciale de biti sau caractere de sincronizare

Comparatie

transmisie asincrona		transmisie sincrona

-simpla					-complexa

-ieftina					-scumpa

-sarcina fixa,depinde de nr de           -sarcina variaza in functie de marimea blocului

biti de stop

-1000byte accepta 10000biti		-1000byte poate accepta 1003bytes

2’’’) Packet switching

-pachetul are o structura a mesajului similara, dar o lungime mai mica, pana la 1000 octeti.

Doua metode:

Folosirea datagramelor: mai rapid si mai flexibil

Folosirea sau nu a confirmarii de transmisie (ACK)

Folosirea circuitrelor virtuale (asemanatoare comutarii circuitelor)

Folosirea a trei faze pt activarea unei conexiuni logice  : cererea de conexiune, transferul datelor, deconectarea.

O conexiune logica poate fi implementata cu mai multe conexiuni fizice diferite.

- Transmission Media: twisted pair cables(TP) and fiber optics

Twisted pair(Torsonat)

- este format din doua fire de cupru metalice,torsionat dupa un anumit pas

- tipuri:

STP(Shielded Twisted Pair) - prezinta un scut de protectie pt fiecare pereche si un scut global pentru tot cablu

FTP(Failded Twisted Pair, numit si ScTP) - ofera un scut global unic

UTP(Unshielded Twisted Pair) - este cel mai folosit in reteaua de telefoane , in cladirea unor companii,LAN

-avantaje: ieftin si usor de lucrat cu el

Fibra optica

-are un nuclei de sticla in interior, acoperit cu o placuta de sticla care contine refractii si proprietati de densitate diferite

-avantaje: - usor de cablat

-atenuare scazuta

- rata de transmisie a datelor de Gbp

Probleme teoretice in transmisia optica

Legea lui Snell - unghiul critic pt o transmisie ideala este:

O(indice c) = arcsin(n2/n1) unde n1,n2 - indici de refractie ai straturilor de sticla adiacente

- Network Topologies

Topologii de retea

=aranjamentul fizic sau logic al elementelor unei retea

-2 retele au aceiasi topologie daca configurarea conexiunii este aceiasi

Topologii verticale

-Ierarhica(tree)

- existenta unui nod central(root) si a diferitelor seturi organizate de noduri de nivel

- frunzele sunt statiile de lucru

-fluxul de date intre 2 noduri este de sus-jos,utilizand nivelurile nodurilor superioare

-Plasa

-sunt cel putin 2 noduri cu 2 sau mai multe cai intre ele

Topologii orizontale

-Bus

-toate nodurile sunt conectate impreuna printr-o singura magistrala

-nodurile(statiile) sunt conectate folosind interfete, numite attachment unit AUI

-conexiune ful duplex intre statie si AUI

-Ring

-fiecare nor are exact 2 ramuri conectate la el

-statiile conectate prin interfete(repetoare)

-Dual ring

-permite un al doilea inel(de rezerva)

-nu toate statiile se leaga de ambele inele

-Star

-exista un nod central(switch) si noduri periferice

-nodurile periferice sunt conectate la nodul central, care retransmite transmisiile primite de la orice norduri periferice la toate nodurile periferice din retea,inclusiv nodul origine

-Extended star

-leaga stelele individuale impreuna,legand centrele lor(hub-uri/switch-uri)

- ADSL(Asymmetric digital subscriber line)

ASDL: ( Asymmetric Digital Subscriber Line)

-reprezinta legtura dintre retea si subscriber (abonat) = local loop;

-exista zeci de milioane instalate deja

-e nevoie de exploatarea bazei existente a structurii cu fir TP

-initial fiind realizat pt transmisiile analogice voice-grade cu latimea de banda de 4 KHz, TP poate sa pastreze datele utilizand semnale dintr-un spectru ce depaseste 1 MHz => utilizarea modem-urilor pt transmiterea datelor digitale de rata mare utilizand perechi de cabluri incrucisate (twisted).

-intial a fost realizat pt video-on-demand, dar este utilizat pt acces la Internet de mare viteza

-este asimetric deoarece din pctul utilizatorului exista o mai mare capacitate downstream decat upstream ( din partea service provider-ului catre client)

-utilizeaza FDM pt managementul latimii de banda de 1MHz:

* 25KHz pt voce: 4 KHz pt voce si restul pt evitarea interferentei cu alte canale

*echo cancellation sau FDM pt a aloca 2 benzi: una pt upstream si una pt downstream

* utilizeaza FDM in fiecare dintre cele 2 benzi

-loop length aprox 5.5. km

- HDLC

Utilizeaza transmisia sincrona -> campuri de sincronizare – functioneaza cu blocuri de biti (caractere).

Sincronizare inter-clock: linia de clock auxiliara + codificare bifazica + sincronizare la nivel de bloc -> flag extra si campuri de control -> structura de date a frame-ului

Tipuri de statii:

Primare  - controleaza operatia de legatura/link

Frame-urile se numesc comenzi

Pastreaza o legatura logica separata pt fiecare a 2a statie

Secundare – se afla sub controlul primei statii

Frame-urile se numesc raspunsuri

Combinate – pot actiona comenzi si raspunsuri

Toate transmisiile la nivel DL sunt realizate utilizand frame-uri.  Formatul single frame se utiliz pentru toate datele si controleaza schimburile. Un frame contine un header si un trailer: Header = Flag + Address + Control fields; Trailer = FCS + Flag fields

Flag fields:

delimiteaza frame-ul la ambele terminale, utilizat pt sincronizarea secventei de frame

receiver-ul cauta secventa de flag pentru sincronizare

Address field:

are o lungime de 8 biti de obicei

indica statia secundara pentru transmisie sau pentru a primi frame-uri

nu e utila pentru legaturi point-to-point

de obicei 8 biti sunt suficienti pentru adresarea a 255 de statii, 7 biti pt 127

poate fi extins la un multiplu de 7 utilizand o regula „a priori”

Control Field – prezinta 3 tipuri de frame-uri, cu diferite formate de control:

Information (I-Frame) – datele se transmit la layerul superior

Supervisory (S-frame):control pt ARQ cand piggyback nu e folosit

Structura: Flag(8 biti) + Adress (8 biti) + Control (8 sau 16) + Information (variabil) + FCS (16 sau 32) + Flag (8).

8) CSMA/CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)

Cu CSMA, coliziunea ocupa mediumul pt durata transmisiilor implicate.

Remediu: statiile asculta in timp ce se transmite, detectand o coliziune. Daca mediul este liber, atunci transmite, daca este ocupat, atunci asteapta pentru a fi liber si transmite.

Daca se detecteaza coliziune, se transmite un semnal scurt de bruiaj si inceteaza transmisia. Dupa aceasta, se asteapta un timp, iar apoi se incepe din nou sa se asculte.

Binary exponential back-off waiting algorithm:

timpul de asteptare t pentru a n-a incercare, valoare fiind aleasa aleator din intervalul  0< t < 2k,  unde k=min(n,10).

-numarul de incercari este marginit (la 16).

8’) FDDI

-100Mbps retea, folosit pt aplicatii LAN & MAN;

-se bazeaza pe fibra optica (poate folosi link-uri UTP)

-foloseste un algoritm Token Ringcu diferente: statia sesizeaza token-ul prin  intreruperea transmisiei token-ului.

-odata ce token-ul a fost capturat, se transmit unul sau mai multe cadre de date.

-odata ce transmisia s-a incheiat, se elibereaza un nou token

- permite cadre de transmiteri sincrone/asincrone.

-datele & codul sunt codate ca simboluri  (group of 4 bits carried as 5 bits by the medium (4B/5B).

FDDI – TOPOLOGIE, TIPURI DE STATII, MEDII DE TRANSMISIE

La baza FDDI care are ca topologie logica token ring, cu anumite diferente. Se folosesc 2 inele din fibra optica, unul primar si altul de backup.

Tipurile de statii sunt DAS (Dual Attachment Station), DAC (Dual Attachment Concentrator), si SAS (Single Attachment Station).

De regula se foloseste ca mediu de transmisie fibra optica FO dar si UTP, caz in care este denumit CDDI (Copper Distributed Data Interface).

9)Wireless LAN 802.11

Wireless LANs – standard IEEE 802.11 :

O familie de wireless LAN (WLAN).

Standardul WLAN se defineste folosind patru tehnologii:

- Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS),

-Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS),

-Infrared (IR),

-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).

IPv4

Internet Protocol (IP) – parte a TCP/IP, folosit de internet.

Specifica interfete cu nivel mai inalt: ex TCP.

Servicii IP:

- Primitive :

Send  - solicita transmisia unitatii de date ;

Deliver – notifica user-ul de sosirea unitatii de date.

Parametrii (folositi pt transmiterea datelor si controlul informatiei):

Source address,

Destination address,

Protocol,

Type of Service

Structura pachetului IP: de jos in sus –

Options+Padding(0-31) / Destination Adress(0-31) / Source Adress(0-31) / Time to Live (0-8) + Protocol (8-16) + Header Checksum (16-31) / Identification(0-16) + Flags (16-19) + Fragment Offset (19-31) / Version (0-4) + IHL (4-8) + Type of Service (8-16) + Total Length(16-31)

Adrese :

Class A :  1.x.x.x - 126.x.x.x

Class B : 128.x.x.x - 191.x.x.x

Class C : 192.x.x.x -  223.x.x.x

Class D  : campul zecimal este intre 224 and 239;

Class E :  Rezervat pt cercetare si evolutie viitoare. Campul zecimal este intre 240 and 255.