- HDLC. (High-level Data Link Control)

- Utilizeaza transmisia sincrona -> campuri de sincronizare – functioneaza cu blocuri de biti (caractere).

- Sincronizare inter-clock: linia de clock auxiliara + codificare bifazica + sincronizare la nivel de bloc -> flag extra si campuri de control -> structura de date a frame-ului

Tipuri de statii:

- Primare  - controleaza operatia de legatura/link

    - Frame-urile se numesc comenzi

    - Pastreaza o legatura logica separata pt fiecare a 2a statie

- Secundare – se afla sub controlul primei statii

    - Frame-urile se numesc raspunsuri

- Combinate – pot actiona comenzi si raspunsuri

Toate transmisiile la nivel DL sunt realizate utilizand frame-uri.  Formatul single frame se utiliz pentru toate datele si controleaza schimburile. Un frame contine un header si un trailer: Header = Flag + Address + Control fields; Trailer = FCS + Flag fields

Flag fields:

- delimiteaza frame-ul la ambele terminale, utilizat pt sincronizarea secventei de frame

- receiver-ul cauta secventa de flag pentru sincronizare

Address field:

- are o lungime de 8 biti de obicei

- indica statia secundara pentru transmisie sau pentru a primi frame-uri

- nu e utila pentru legaturi point-to-point

- de obicei 8 biti sunt suficienti pentru adresarea a 255 de statii, 7 biti pt 127

- poate fi extins la un multiplu de 7 utilizand o regula „a priori”

Control Field – prezinta 3 tipuri de frame-uri, cu diferite formate de control:

  - Information (I-Frame) – datele se transmit la layerul superior

  - Supervisory (S-frame):control pt ARQ cand piggyback nu e folosit

Structura: Flag(8 biti) + Adress (8 biti) + Control (8 sau 16) + Information (variabil) + FCS (16 sau 32) + Flag (8).

Configuratii de legatura:

- Neechilibrate (o statie primara si una secundara) – suporta full duplex si half duplex

- Echilibrate (2 statii combinate) – suporta full duplex si half duplex

Moduri de transfer:

- Normal Response Mode (NRM)

- Asynchronous Balanced Mode (ABM)

- Asynchronous Response Mode (ARM)

- Adresare ip, subnetmask, broadcast, trimiterea de mesaje

IP = Internet Protocol

- specifica interfata de la nivelul superior (TCP)

- specifica formatul protocolului si mecanismele

- pachetele au o durata de viata in retea limitata

Servicii IP:

- executia unor functii

- trimitere: se solicita transmisia unor date

- primire: notificarea in cazul sosirii de date

Header fields:

Versiune: la momentul actual 4 –> Ipv6;

Internet header length: cuvinte de 32biti; include optiuni

Tip de serviciu

Lungime totala: a datagramei, in octeti

Identificare: secventa de numere; utilizata cu adresele si protocolul userului pt     identificarea in mod unic a datagramelor

Flags: nu se fragmenteaza

Fragmentation offset

Time to live

Protocol: urmatorul nivel superior pt primirea campului de date la destinatie

Header checksum: reverificat si recalculat pt fiecare ruter; suma cuvintelor de 16 biti din header reprez in compl fata de 1 de 16 biti; setata la 0 in timpul calculului

Source address

Destination address

Optiuni

Padding

Data field – multiplii intregi de lungime de 8 biti

IP packet structure:

Adresarea la nivel IP este parte integranta a adresarii catre partenerul de comunicatie. Necesita 4 nivele: adresare la nivel Subnetwork, Internet, adresa protocolului Transport si nr portului unde se manifesta aplicatia

Adresele IP: adresa de 32 biti ce are parte de host si parte de retea

Clasa A: variaza de la 1.x.x.x – 126.x.x.x

Clasa B: variaza de la 128.x.x.x – 191.x.x.x (al 2lea octet e inclus in adresa de retea)

Clasa C: variaza de la 192.x.x.x – 223.x.x.x (al 2lea si al 3lea octet fac parte din adresa de retea)

Clasa D, Clasa E

Subnetarea si masca de subnetare

- permite complexitate arbitrara a LAN-urilor interconectate intr-o organizatie

- fiecarui LAN ii este asignat un numar de subnetare

- partea de host din adresa este impartita in numar se subnetare si numar de host

- ruterele locale ruteaza in interiorul retelei subnetate

- masca de subnetare indica care biti reprezinta numarul de subnetare (1s) si care reprezinta numarul de host (0s)

- FDDI - topologie, tip statii, medii de transmisie

(Fiber Distributed Data Interface), ISO standard 9314

- Retea de 100 Mbps, utilizata in aplicatiile de LAN si MAN

- Se bazeaza pe fibra optica – poate utiliza legaturi scurte UTP

- are ca topologie logica token ring

- Utilizat in cazul Token Ring – algoritmul pentru MAC, cu cateva deosebiri:

  - Statia aproximeaza token-ul prin abandonarea transmisiilor lui

  - Odata capturat token-ul, se transmit una sau mai multe frame-uri de date

  - Se lanseaza un nou token indata ce transmisia ia sfarsit

  - Permite transmisiile asincrone si sincrone de frame-uri

  - Datele si controlul codificate ca simboluri – grupuri de 4/5 biti

Topologie:

- 2 inele din fibra optica – FO: un inel primar si altul de back-up

Tipuri de statii:

- DAS (Dual Attachment Station)

- DAC (Dual Attachment Concentrator)

- SAS (Single Attachment Station) – este conectat doar la inelul primar; se foloseste TP pentru conectarea SAS la DAC

De regula se foloseste ca mediu de transmisie fibra optica FO dar si UTP, caz in care este denumit CDDI (Copper Distributed Data Interface).

- ?? moduri de transmisie prin Fibra Optica

Fibra optica

- contine un miez de sticla, acoperit de un placaj de sticla cu diferite proprietati de refractie si densitate – pt protectie si cablare mai usoara

Avantaje:

  - atenuare scazuta, se pot realiza legaturi prin fibra optica pe distante de km

  - imunitate toatala la efectele campului electromagnetic

  - rate de transmisie a datelor de ordinul Gbps

  - usor de cablat, greutate si diametru reduse

Device-uri de transmisie:

  - emisie de lumina utilizand LED-uri sau lasere/diode – pt transmisii single-mode

  - receptia luminii si conversia in semnal electric utilizand fotodiode

!!! vezi moduri de propagare a razei luminoase prin fibra

- MIME protocol - Prezentati extensiile aduse de MIME pentru serviciul de posta electronica

- Exte o extensie a RFC 822 pentru formatul mesajului

- Liniile aditionale din header-ul mesajului declara tipul continutului MIME. Acestea sunt:

  - MIMEversion – identifica tipul versiunii

  - Content type – string ce identifica ce se afla in mesaj

  - Content transfer encoding – identificator unic

  - Content Description – cum este impachetat continutul pt transmisie

  - Content Id – natura mesajului

Codificarile transferului – acest camp ia 6 valori

    - Primele 3 dintre ele (7bit, 8bit, binary) – nu au codificare, prezinta informatii despre tipul datelor – transferul SMTP utilizeaza 7bit

    - Quoted-printable – datele contin caractere ASCII pentru printare, si cod hexa pt cele care nu sunt folosite pt printare

    - Base64 – mapeaza inputul binar arbitrar (6biti) in output printabil de 8 caractere

    - X-token – codificare nonstandard

Caracteristici:

- Extinde si automatizeaza mecanismul de codificare – Multipart Internet Mail Extensions

- Permite includerea de componente separate – programe, imagini etc intr-un singur mesaj de mail

- Programul de trimitere identifica componentele a. i. cel de primire sa extraga si informeze recipientul mail-ului

- Linia de separare ofera informatii despre o codificare anume

- Este extensibil: cel care trimite si cel care primeste sunt de comun acord asupra schemei de codificare

- Compatibil cu alte sisteme de mail

- Codificare ASCII

- Incapsuleaza date binare

- Header-ele si separatorii sunt ignorati de sistemele de mail non-MIME

- Diferentele intre tehnicile spread spectrum DSSS si FHSS

Spread spectrum

- Este o tehnica bazata pe FDM ce utilizeaza multiplii carriers pentru aceleasi date

- Eficient pentru transmisiile radio, unde interferentele electromagnetice sau obiectele care se muta pot sa schimbe frecventa optima a carrier-ului; de asemenea consumul de energie este redus

- un expeditor trimite semnalul pe o multime de frecvente ale carrier-ului, destinatarul verificand toate aceste frecvente. Astfel semnalul e impartit de-a lungul unei benzi mai largi. Exista 2 tehnici:

  - FHSS (Frequency hopping) – semnalul este raspandit in mod random asupra unei serii de RF carriers (utilizand tabela de frecvente derivate?), realizand salturi de la o frecventa la alta, la intervale de secunde; destinatarul, realizand salturi de la o frecventa la alta in mod sincron cu expeditorul va percepe semnalul

  - DHSS (Direct sequence) – fiecare bit din semnalul initial este reprezentat de biti multiplii in semnalul transmis – chipping code. O tehnica este de a combina stream-ul digital de informatie initial cu un stream de biti pseudo-random utilizand functia XOR: un ‘1’ in stream-ul de date va inversa stream-ul de biti pseudoaleator, iar un ‘0’ il va lasa neschimbat.

Comparatie:

Sistemele FH utilizeaza un carrier radio care realizeaza salturi de la o frecventa la alta intr-un pattern cunoscut atat de destinatar, cat si de cel care trimite semnalul

- Usor de implementat

- Rezistent la zgomot

- Throughput limitat 2-3 Mbps

Sistemele DS utilizeaza un carrier ce ramane fix pt o anumita frecventa de banda. Semnalul de date este impartit pe o gama mai larga de frecvente – la un nivel de putere mult mai redus – utilizand o schema de codificare anume.

- Throughput mult mai mare decat FH – pana la 11 Mbps

- Variatie mai buna

- Mai putin rezistent la zgomot

- UTP cable characteristics + utilizari - (Physical, electrical, allowed data rates)

- Give examples of LAN systems using UTP cables.

UTP = Unshielded Twisted Pair = cel mai comun mediu, se utilizeaza in:

- Retelele de telefonie: intre case si schimb local

- In interiorul cladirilor

- In cazul LAN-urilor – Ethernet 10Mbps sau 100Mbps

- Maxim 100m lungime

- Viteza: 10-100Mbps

Avantaje:

  - Este ieftin

  - Usor de lucrat

Dezavantaje:

  - Posibil sa apara interferente EM si zgomot

  - Nevoia de amplificare

  - Near end crosstalk

Categorii:

- Categoria 1: telecomunicatii = cabluri pt telefonie analogica

- Categoria 2: date de viteza redusa

- Categoria 3: date de viteza mare = utilizate la LAN-uri de 10-16 Mbps

- Categoria 4: pierderi reduse, date de performanta crescuta

- Categoria 5: pierderi reduse, frecventa extinsa, date de performanta crescuta = utilizate la o viteza de Mbps

- H.323

- este un standard pt conferinte audio si video in timp real intre sisteme terminale pe Internet;

- acopera modul cum sistemele terminale comunica cu retele telefonice circuit-switched

- este o specificatie ce include:

  - o specificatie pentru modul cum sist terminale negociaza codificarile audio/video

  - specificatie pt modalitatea in care bucatile audio/video sunt integrate si trimise prin retea – se realiz cu ajutorul RTP

  - specificatie pentru cum sist terminale comunica cu gatekeeper-ii lor corespunzatori

Componente:

- Puncte terminale – pot fi device-uri de sine statatoare sau aplicatii de pe calculatoare

  - Trebuie sa respecte protocoalele:

    - G.711

    - H.245

    - Q.931

    - RAS

- Gateways – permit comunicarea de-a lungul punctelor terminale si telefoanele obisnuit

- Gatekeepers (optional) – asigura autorizatia pt traducerea adresei, managementul latimii de banda si al terminalelor LAN-urilor

Protocoalele H.323

- Asigura multimedia asupra LAN-urilor

- Asigura descrierea comp, proceduri de transmitere de semnale, controlul apelului, al sistemului, audio/video codecs

- TCP/IP -  stiva de protocoale (nivelele ierarhice si principalele lor functii, protocoale aferente)

În IP intra : TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, RSPV. În TCP intră: BGP, FTP, HTTP, SMTP, TELNET. În UDP intră: SNMP. În SMTP intră: MIME.

- Este un model de referinta care are urmatoarele functionalitati:

  - Informatia fizica se deplaseaza in jos – de-a lungul – pana sus – in mod logic fiecare layer intra in contact cu peer-ul si fiecare layer se bazeaza pe layer-ul inferior sa realizeze functiile primitive, si fiecare layer asigura servicii pentru urmatorul nivel superior – schimbarile intr-un layer nu necesita schimbari in celelalte layere

Arhitectura:

- Application Layer

  - Comunicarea intre procesele sau aplicatiile

    - Remote access RLOGIN

    - Transfer de fisiere FTP, TFTP

    - Mail electronic SMTP

    - Obtinere de informatii NIR

    - Management-ul retelei SNMP

- Transport layer (end to end) TCP/ UDP

- Transferul datelor end to end

- Internet layer IP

- Rutarea datelor

- Rezolutia adreselor

- Protocoale de rutare

- Subnet level

- Interfata logica intre sistemele terminale si retea

- Physical access

- Mediu de transmisie

- Rata de semnal si codificare

- Caracteristicile si operatiile ce definesc un bridge transparent

- Citeste toate frame-urile si le retransmite folosind protocolul MAC;

- nu modifica continutul sau formatul frame-urilor;

- buffer minimal; transparent pentru statii (se comporta pentru statii din LAN-uri multiple ca si cand ele ar fi intr-un singur lan).

Operatii :

Frame forwarding : pentru un frame care vine pe portul X, cauta in baza de date daca stie adresa MAC destinatara. Daca nu o gaseste, face broadcast pe toate porturile in afara de X; Daca gaseste adresa destinatara (ex. Port Y), se uita daca portul Y este blocat sau fordardeaza. Daca nu este blocat, transmite frame-ul prin portul Y.

Address Learning : Invata adresele MAC. Ex daca primeste prin portul X un frame, va adauga o inregistare pentru portul respectiv cu adresa MAC sursa. Exista si un timer pentru fiecare inregistrare, adica dupa un timp inregistrarea se sterge daca nu este folosita.

Loop resolution : Se refera la folosirea Spanning Tree Algorithm pentru a realiza o retea logica fara bucle.

- Notiunea de coliziune intr-o retea locala de tip Ethernet

NOTIUNEA DE COLIZIUNE INTR-UN LAN

O coliziune are loc atunci cand 2 statii incearca sa transmita in acelasi timp. Relevant pentru retele CSMA/CD. Coliziunea este detectata daca semnalul cablului este mai mare decat semnalul unei singure statii.  Statia ce detecteaza coliziunea va genera un semnal burst jam (jabber control).

Se produce un overlap al frame-urilor; problema ce se poate rezolva prin FDM (Frequency Domain Multiplexing); transmisiile pot fi corupte.

Collision domain –  este dat de multimea de statii ce sesizeaza coliziunea cand au loc transmiteri multiple.Pentru standardul de 10Mbps este permis un nr de 516 biti pe mediul comun. Pentru viteze mai mari (ex. Ethernet la 100Mbps) este pastrata aceeasi lungime minima, obtinuta prin impartirea domeniului coliziunii; se folosesc hub-uri sau switch-uri in loc de repetoare.

- Diferentele dintre retelele de comutare de circuite si comutare de pachete (avantajele aduse de prima)

CIRCUIT SWITCHING VS PACKET SWITCHING

Circuit switching

- a fost realizat pt voce.

- Resursele au fost dedicate unui apel anume.

- In majoritatea timpului conexiunea de date este idle.

- Rata de date este fixa.

- Ambele terminale trebuie sa opereze la aceeasi rata

Packet switching

- Operatie de baza.

- Datele se transmit in pachete mici ~ 1000 octeti.

- Mesajele lungi vor fi impartite intr-o serie de pachete, fiecare pachet contine o portiune din datele utilizatorului plus informatii de control

AVANTAJELE COMUTARII PE PACHETE

Packet switching este mai eficient pentru ca o linie poate fi folosita pentru transmiterea mai multor pachete in timp. Pachetele sunt puse intr-o coada si transmise cat mai repede. Fiecare statie se conecteaza la nodul local la viteza proprie. Nodurile fac buffer pentru pachetele de date, in cazul in care este necesar. Pachetele sunt acceptate chiar daca reteaua este ocupata. Se pot utiliza prioritati.

- Token ring – stari (802.5 repeater)

-actioneaza la 4Mbps , 16 Mbps și 100 Mbps , folosind UTP , STP și FO

-codificare Manchester Differential

-fiecare statie conectata cu ajutorul unui repetor, care introduce o intarziere cand este activ

-fiecare repetor se conectează la alte două , prin intermediul link-uri de transmisie unidirecționale (singur inchide calea)

-datele sunt transferate bit cu bit, de la un repetor la altul

-fiecare repetor introduce o intarziere de biti

-repetorul regenerează și retransmite fiecare, efectuează introducerea datelor , recepția de date , de ștergere de date

-pachet

Repetorul este in una dintre urmatoarele stari:

Listen State Functions

- fluxul de biți trece scanarea pentru modele pertinente ( Adresa de stație atașata , în cazul în care stația este destinație a cadrului de trecere , Token - permisiune de a transmite )

- copie la bitii de intrare si trimisi la statia atasat in timp ce se transmite fiecare bit

-se modifica bitul de trecere, de exemplu bitul C, pentru a indica un pachet ce a fost copiat(actioneaza ca si ACK)

Transmit State Functions

-statia are date pentru a fi puse pe inel

-repetorul are permisiunea de a trimite

-repetorul primeste biti de la statie si le pune pe inel

-pot primi biti de intrare de la inel pe linia de intrare

-daca lungimea unui inel bit este mai scurta decat lungimea de pachete trasmise, trece inapoi la statia de verificare (de exemplu ACK)

-poate fi mai mult de un pachet pe inel(unele strategii de control permit.

-bitii de buffer vor fi retrasmisi mai tarziu

Bypass Statet

-semnalele propagate trec repetoarele fara intarzieri(altele decat intarziere de propagare

-solutie partiala la problema de fiabilitate(statia nu este in uz)

-pachetul indepartat este transmis dupa ce parcurge inelul

- Enumerati semnalele principale folosite intr-o interfata seriala RS-232 si dati exemplu de specificatie procedurala.

- este o conexiune seriala, realizeaza interfata dintre un Data Terminal Equipment (computer) si Data Circuit Equipment(modem)

- semnale: Data Terminal Ready, Data Set Ready, Carrier Detect, Request to Send, Clear to Send, Transmit, Receive.

- specificatie: -linie de modem privata asincrona : cand e pornit, modemul (DCE) trimite Data Set Ready. Cand DTE este pregatit sa trimita data trimite Request to Send.

-modemul raspunde cand e gata prin Clear to Send. DTE trimite data. Cand data ajunge, modemul local trimite Receive.

- Prezentati elementele principale ale sistemelor de cablare structurata

Standardul de preocupare de sarcini se referă la:

-cerintele minime pentru cablare o clădire cu un anumit număr de birouri

-topologia de cablare și distanțele permise ;

- componentele sistemului de cablare ;

- transmisie mass-media și a caracteristicile acestora ;

- cablare verticala ;

- cablarea orizontală;

- modul de identificare prin cablu;

- documentația necesară proiectului

Sunt definite o serie de subsisteme:

-construirea facilităților de intrare

- echipamente de cameră ;

- backbone cablare ( cablare verticală )

- telecommunication closet

- cablare orizontală

- componente de lucru in zone

Constitutive Cabling Components

- main crossconnect (MC)  centru stea, un centru de distribitie a principalelor cabluri pentru alte cladiri sau alte niveluri de cablare

- intermediar CrossCONNECT ( IC ) - local pentru fiecare clădire  " unul pe etaj " closet de distribuție;

- telecommunication closet (TC)

- cablare  pentru statii de lucru, mai mult pe etaje

- contine patch panel-uri

- intrabuilding backbone

- cablare intre ICs si TCs locale

- cablare intre MC si alte cladiri

- echipamente de cameră , local  la un nivel de cablare ;

- conține echipamente pasive ( panouri de comutare , canale de cabluri , de măsurare a echipa . ) , sau echipamente active  ca punct central: telefon , audio-video , switch-uri LAN

- interbuilding entrance facility, interfață între cablare în afara și în interiorul backbone, in special facilitati de impamantare

- zona de lucru, identifica statii de lucru, panouri asociate + drop cables, adaptoare

- patch-uri , panouri de comutare panouri de coaxial sau UTP , sau panouri baril de fibra optica ;

-puncte de telecomunicatii , conecteaza spatii de lucru la sistemul de cablare

-cabluri adaptoare, atat pasive cat si active

- Topologii LAN – caracteristici, avantaje, dezavantaje

Bus – toate statiile sunt conectate prin intermediul unui singur bus (trunk). Caz special de tree Ex. Pure Ethernet, Token Bus. Statiile sunt conectate prin interfete numite transmitatoare sau attachments units (AUI). Transmisia se propaga prin tot mediul si este auzita de toate statiile. Este nevoie sa se identifice target station si se permite un timp maxim de transmisie.

Avantaje: conexiune full duplex intre statii si (AUI); caderea unui nod nu afecteaza restul retelei si este usor sa se adauge un nou nod.

Dezavantaje: nevoia de a regula transmisia, evitarea coliziunilor => transmitere in blocuri de date mici; mediul broadcast prezinta probleme de securitate.

Ring : fiecare nod are 2 legaturi point to point cu un succesor si un predecesor. Statiile sunt conectate prin interfete (repeaters). Ex. Token Ring LAN. Repeater-ele sunt conectate intr-o bucla inchisa. Data este primita pe un link si retransmita pe altul, link-urile fiind unidirectionale. Data este incapsulata in frame-uri si circula pe la toate statiile. Statia destinatie isi recunoaste adresa si copiaza frame-ul apoi frame-ul este circulat pana la sursa ca il sterge.

Avantaje: caderea unei statii nu afecteaza transmisia prin inel si poate acoperi o gama variata (Lan, Man, Wan).

Dezavantaje: numarul de noduri/ inele este limitat, caderea unui repetor poate cauza caderea transmisiei in inel; operatia de adaugare a unui nou nod este mai complexa si managementul retelei este mai dificil.

Star : exista un nod central (switch) ce poate face broadcast si noduri adiacente.  Nodurile adiacente sunt conectate la cel principal si fac rebroadcast la transmisiile receptionate. Ex. Switched ethernet lan.

Avantaje: se adauga usor nooi devices, topologia se extinde usor (ex extended star sau snowflake), mai putin predispus problemelor de conectare cu alte dispozitive; flexibil pt nevoile clientilor.

Dezavantae: caderea nodului central duce la caderea intregii retele; caderea switch-ului local duce la caderea retelei locale; cablaj mai complex si mai costisitor.

Extended star : conectarea mai multor star-uri individuale prin legarea de switch-uri / hub-uri. Avantaje : foarte scalabil, usor de adaugat un nod aditional. Dezavantaj : single point of failure din cauza folosirii unui hub/switch.

38. IPv4

Internet Protocol (IP) – parte a TCP/IP, folosit de internet. Specifica interfete cu nivel mai inalt: ex TCP.

Servicii IP:

- Primitive : Send  - solicita transmisia unitatii de date ;

Deliver – notifica user-ul de sosirea unitatii de date.

Parametrii (folositi pt transmiterea datelor si controlul informatiei:

Source address,

Destination address,

Protocol,

Type of Service

Structura pachetului IP: de jos in sus – Options+Padding(0-31) / Destination Adress(0-31) / Source Adress(0-31) / Time to Live (0-8) + Protocol (8-16) + Header Checksum (16-31) / Identification(0-16) + Flags (16-19) + Fragment Offset (19-31) / Version (0-4) + IHL (4-8) + Type of Service (8-16) + Total Length(16-31)

Adrese :

Class A : Start with binary 0 | All 0 reserved | 01111111 (127) reserved for loopback | Range 1.x.x.x to 126.x.x.x | All allocated ;

Class B : Start 10| Range 128.x.x.x to 191.x.x.x| Second Octet also included in network address | 214 = 16,384 class B addresses | All allocated ;

Class C : Start 110| Range 192.x.x.x to 223.x.x.x|Second and third octet also part of network address| 221 = 2,097,152 addresses |Nearly all allocated ;

Class D  : Contain multicast addresses for group usersfirst decimal field is between 224 and 239;

Class E :  Reserved for research and future developments First decimal field between 240 and 255.

31. LAN – caracteristici, avantaje, dezavantaje

32.  Cabluri electrice in LAN-uri

33.  Algoritmul classless

34. NAT

35. ARP si RARP

36. Gigabit Ethernet - Does Gigabit Ethernet require longer minimum length of transmission frame than 10/100 Ethernet? If yes, what is the length

37. Spanning tree

39. LAN-uri emulate

40. LAN-uri wireless - standardul 802.11 (standarde,tipuri de statii,nivelul fizic si MAC ale standardului)

41. mlt3 encoding

42. Tehnici de multiplexare