15:	 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- Bazat pe TCP/IP

- Protocol standard pentru livrarea unui email de la sursa la destinatie

- Ofera livrare de incredere a mesajelor

- Foloseste bine cunoscutul port 25 TCP pentru schimbul de mesaje intre client si server

- Comanda: text ASCI

- Raspuns: cod de stare si de expresie

- Alte functionalitati: cautare dupa adresa de email si verificarea adresei

- Caracteristici generale: 3 faze de transfer: handshaking, transferul mail-ului, incheiere (closure)

- Incearca sa ofere un serviciu sigur

- Nu garanteaza recuperarea de mesaje pierdute

- Nu garanteaza indicarea de eroare daca un mail nu s-a livrat

- In general este considerat sigur!

- Flow: Curs p18-rlc, Slide 8

13 ) Transmission Control Protocol (TCP)

- Conexiune orientata – aplicatia solicita conectarea la destinatie si apoi utilizeaza aceasta conexiune pentru furnizarea datelor

- Flux de octeti de incredere peste adrese IP nesigure

- IP-urile pot fi transportate peste mai multe tehnologii de retele diferite

- RFC 793

- Fiecare final este un socket

- Un socket este o pereche adresa Ip + numarul portului

- Mai multe conexiuni pot fi active pe un socket

- Conexiuni  full duplex – Punctele de final ale unei conexiuni TCP poate schimba date in ambele directii simultan

- Legaturi punct la punct (Point to point links) – O conexiune TCP are 2 puncte finale

- Fiabilitate – TCP garanteaza ca datele vor fi trimise fara pierderi, duplicari sau erori de transmisie

- Buffer de infomratii pentru  cresterea cantitatii de trimitere a datelor

- Comunicarea calculatoarelor trebuie sa se inteleaga pe un numar de port

  - Serverul deschide portul selectat si asteapta primirea de mesaje

  - Clientii selecteaza portul local si trimit mesaje la portul selectat

- Servicille oferite de mai multe calculatoare folosesc porturi bine cunoscute: TFTP, DNS, Echo

- Graceful connection termination – TCP garanteaza trimiterea datelor si dupa inchiderea aplicatiei

- p16-rlc, Slide 9 – 10 pt header

User Datagram Protocol (UDP)

- Connectionless

- Less overhead

- Folosit mai mult pentru:

  - Aplicatii real-time (voce, video) care nu necesita retransmisia

  - Functii non-critice: colectii de date interioare (monitorizare); colectii de date exterioare (aunturi difuzate)

- Nu este de incredere

- Controlul livrarii si a duplicarii nu este garantat

- UDP livreaza mesaje independente, numite datagrame (datagrams)  intre aplcatii sau procesele computerelor gazda

- `Best effort' delivery – datagramele pot fi pierdute, livrare expirata(stricata), etc

- Checksum ( optional)  - garanteaza integritatea datelor

- In general, punctele de final ale UDP-ului sunt numite protocale de porturi sau porturi (protocol ports or ports)

- Fiecare transmisie de date UDP identifica adresa de internet si numarul portului destinatarului si sursa mesajului

- Header-ul UDP este foarte simplu:

  - Numarul de porturi

  - Lungimea mesajului

  - Checksum (optional)

DIFERENTE:

6.  Comparatie intre protocolul TCP si UDP:

TCP:

-connection-oriented : e nevoie de o setare intre client si server ; clientul stabileste conexiunea la server si tot el o termina

-reliable transport: intre procesul de trimitere si cel de primire

-flow control : cel care trimite nu va incarca pe cel care primeste

-congestion control: cand reteaua e supraincarcata, cel care trimite va fi blocat

-nu asigura sincronizare + latime de banda minima

UDP:

-transferul de date  nesigur intre procesul de trimitere sau cel de primire

-nu asigura : realizarea conexiunii, stabilitate, flow control, congestion control, sincronizare, latime de banda

-mesajul trebuie sa fie cuprins intr-o datagrama UDP

Asemanarea dintre ele este ca exista unele servicii pe care le folosesc ambele.

11) Internet Control Message Protocol  - ICMP

- RFC 792

- Protocol de control

- Feedback despre anumite probleme

- Incapusulat in Datagamele IP

- Nu este foarte sigur deoarece:

  - Ip-ul ofera best-effort delivery (nu unul securizat)

  - Poate detecta o serie de erori: Checksum (doar header-ul, TTL expirat, nicio ruta la adresa destinatie, nu poate trimite destinatiei)

  - Sterge datagramele cu probleme

- ICMP este incapsulat in adresa IP

- Mesaje trimise ca raspuns pentru intampinarea datagramelor cu probleme

- Tipuri de mesaje: Destinatie inacesibila, timp expirat, problema cu un parametru, etc

- ICMP si Accesibilitate

  - O gazda internet (internet host) A este accesibila de o alta gazda B daca se pot trimite date de la A la B

  - PING – testeaza accesibilitatea

- ICMP si rutele de internet

  - TRACEROUTE

- ICMP si rutele de descoperire

  - Un router poate esua: „gaura-neagra” sau un host izolat

  - ROUTER DISCOVERY – folosit pentru a gasi o noua ruta

10 ) Routing Strategies (Fixed, Flooding, Random, Adaptive)

- Fixed Routing

  - O permanenta singura ruta pentru fiecare pereche sursa – destinatie

  - Determina rutele folosind algoritmul cel mai mic cost

  - Este o ruta fixa, cel putin pana cand apare o schimbare in topologia de retea

  - P13-rlc – Slide 10 – ceva diagrame

- Flooding

  - Nu sunt necesare informatii despre retea

  - Pachetele sunt trimise prin noduri fiecaru vecin

  - Pachetele primite retransmise pe fiecare legatura, exceptand legaturile de intrare

  - Eventual vor ajunge la destinatie un numar de copii

  - Fiecare pachet are un numar unic asa ca duplicatele pot fi sterse

  - Nodurile pot memora pachetele deja transmise pentru a mentine reteaua in anumite limite

  - Pot include in pachete numarul de pasi

  - Proprietati:

    - Toate rutele sunt incercate – foarte robust

    - Cel putin un pachet va avea un numar minim de pasi – poate fi folosit pentru a forma un circuit virtual

    - Toate nodurile sunt vizitate – folositor la distribuirea de informatii(ex: rutare)

  - P13-rlc – Slide 11 – ceva diagrame

- Random Routing

  - Nodul selecteaza o cale de iesire pentru retransimisa pachetelor de intrare

  - Selectia se face aleator sau round robin

  - Se poate selecta o cale de iesire bazata pe calcue probabilistice

  - Nu este nevoie de infromatii despre retea

  - Ruta nu este nici cel mai mic cost si nici cei mai putini pasi

- Adaptive Routing

  - Folosit de aproape toate pachetele

  - Decizia de rutare se schimba cand reteaua se schimba

    - Esec

    - Aglomerare

  - Necesita informatii despre retea

  - Decizia este mai complexa

  - Compromis intre calitatea informatiei retelei si overhead

  - Avantaje:

    - Performanta imbunatatita

    - Ajuta la controlul congestionarii (aglomerarii)

    - Sistem complex

10)  Spanning Tree Protocol

- Algoritm folosit pentru dezvoltarea in mod automat a tabelei de rutare

- Teorie: Pentru fiecare graf conex exista un spanning tree care mentine conectivitatea dar nu continte bucle inchise.

- P12-rlc   10,11 ...